无为县万厦置业有限公司新城经典住宅小区项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：     无为县万厦置业有限公司

编制单位：   安徽工和环境监测有限责任公司

编制日期：二零一九年九月

建设单位法人代表：汤正根

编制单位法人代表：杨  雪

项 目 负  责  人：王  柯

填     表     人：崔珊珊

建设单位： 无为县万厦置业有限公司 （盖章）

电话：15375125948

邮编：238300

地址：无为县城南新城高新大道与恺帆路交叉口东南侧

编制单位：安徽工和环境监测有限责任公司（盖章）

电话：0551-67891265

传真：0551-67891265

邮编：230000

地址：合肥市高新区香樟大道168号柏堰科技实业园D19栋4楼

表一 项目基本情况

| 建设项目名称 | 新城经典住宅小区项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无为县万厦置业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无为县城南新城高新大道与恺帆路交叉口东南侧 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | / |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | / |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年10月 |  | 开工建设时间 | 2016年11月 |  |
| 调试时间 | 2018年10月 |  | 现场监测时间 | 2019年9月19日-9月20日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无为县发展和改革委员会 |  | 环评报告表 编制单位 | 亳州市中科环境科技有限责任公司 |  |
| 环保设施 设计单位 | / |  | 环保设施 施工单位 | / |  |
| 投资总概算 （万元） | 27023.18 | 环保投资概算 （万元） | 235 | 比例 | 0.87% |
| 实际总投资 （万元） | 27023.18 | 环保投资概算 （万元） | 244 | 比例 | 0.90% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修改）》（2016.11.7）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）； （7） 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017.10.1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017.10.1）； （8）《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》（发展改革委令2011第9号，2013.2.16）； （9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部[2018]9号；2018.5.15）； （10） 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号2017.11.20）； （11）《安徽省环境管理保护条例》（安徽省人民代表大会常务委员会，2018年1月1日）； （12）“ 无为县万厦置业有限公司新城经典住宅小区项目备案表”（无为县发展和改革委员会，无发改备字[2016]38号，2016年9月6日）； （13）《无为县万厦置业有限公司新城经典住宅小区项目环境影响报告表》（亳州市中科环境科技有限责任公司，2016年10月）； （14）“无为县万厦置业有限公司新城经典住宅小区项目环境影响报告表批复”（无为县环境保护局，无环审[2016]106号，2016年11月1日）； （15）无为县万厦置业有限公司新城经典住宅小区项目竣工环境保护验收监测委托书（2019年9月，安徽工和环境监测有限责任公司）。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | - 1、废水：本项目雨污分流制，雨水经雨水管道收集至高新大道和渡江路市政雨水管网。废水经污水管道收集至渡江路市政污水管网，输送至无为县城东污水处理厂处理后达标排放。 - 表1-1污水综合排放标准 执行标准 污染因子; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. pH; 6~9. CODCr; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; -. 动植物油; 100. |
|  | 2、噪声：本项目边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表1中2类排放标准限值；项目区内部配电房、水泵房、燃气调压柜及楼层噪声参考执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类排放标准限值。 表1-2 噪声排放标准限值 污染物因子; 执行标准; 排放限值. 昼间; 夜间. 场界噪声; 60（dB(A)）; 50（dB(A)）. 厂界噪声; 60（dB(A)）; 50（dB(A)）. |
|  | - 3、本项目产生的固体废物为居民生活产生的生活垃圾，生活垃圾分类收集并定期交友环卫部门统一处理，一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（2013）中有关规定执行。 |  |  |  |  |

表二 项目建设内容

无为县万厦置业有限公司投资27023.18万元在无为县城南新城高新大道与恺帆路交叉口东南侧开发新城经典住宅小区项目，主要建设6栋18层高层住宅楼、1栋16层高层住宅楼、5栋11层小高层住宅楼、1栋10层小高层住宅楼。项目总用地面积48749m2,总建筑面积92074.84m2，其中地上建筑面积78277.01m2（住宅74217.30m2，商业3655.96m2，公建配套669.75m2），地下建筑面积13797.83m2。住宅户数为629户，总人数为2013人。本项目发改委立项文件与设计文件建筑面积有细微差别，本验收以设计文件为准。 项目于2016年09月06日取得无为县发展和改革委员会关于“无为县万厦置业有限公司新城经典住宅小区项目 ”的备案表，无发改备字[2016]38号。2016年10月委托亳州市中科环境科技有限责任公司编制完成的《无为县万厦置业有限公司新城经典住宅小区项目环境影响报告表》，2016年11月1日取得关于无为县万厦置业有限公司新城经典住宅小区项目环境影响报告书的批复（无环审[2016]106号），同意项目建设。项目于2016年11月开始动工建设，目前已投资约27023.18万元，建设完成6栋18层高层住宅楼、1栋16层高层住宅楼、5栋11层小高层住宅楼、1栋10层小高层住宅楼项目。目前无为县万厦置业有限公司已按照环评及批复要求建设，环保设施齐全，具备竣工验收条件，因此2019年9月委托安徽工和环境监测有限责任公司对本项目进行竣工环境保护验收监测。 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 第682号）中的相关要求及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，我单位不具备开展“无为县万厦置业有限公司新城经典住宅小区项目”验收的检测条件，特于2019年9月委托安徽工和环境监测有限责任公司对本项目开展验收工作。安徽工和环境监测有限责任公司组织技术人员对建设项目进行了现场踏勘并认真收集、分析了建设项目主体工程和环保设施的有关资料，据此编制了本项目“竣工环境保护验收监测技术方案”。 2019年9月19日-9月20日，我单位将本项目调整生产运营工况至稳定状态，安徽工和环境监测有限责任公司对该项目环境保护设施运行工况进行现场勘察，并进行布点监测。 2.1 投资情况 项目投资总概算27023.18万元，环保概算投235万元；实际总投资27023.18万元，其中环保实际投资244万元。 2.3 验收范围 本次验收范围为无为县万厦置业有限公司新城经典住宅小区项目主体工程、配套工程、环保工程及公用工程。 2.4 项目建设内容 2.4.1 项目周边情况 本项目位于无为县城南新城高新大与恺帆路交叉口东南侧，项目东侧隔渡江路为无为县广播电视大学；南侧隔天井路为规划住宅用地和规划小学，现状为空地； 西侧隔高新大道为惠民园和电缆检测中心；北侧隔恺帆路为蓝鼎观澜园。地理位置及平面布置见附图2.1。 图2.1 项目周边情况 2.4.2 项目组成情况 表2.4 项目工程建设情况一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模; 实际建设情况; 落实 情况. 主体工程; 住宅; 总建筑面积74217.30平方米，共13栋，6栋18层，1栋16层，5栋11层，1栋10层; 户数为629户，总人数为2013人，总建筑面积92074.84平方米; 本项目总建筑面积为74217.30平方米，共13栋，楼层实际建设情况同环评内容一致; 已落实. 商业; 共2栋2层，沿地块北侧恺帆路建设，主要功能以零售为主; 建筑面积3655.96平方米; 本项目商业建筑面积为3655.96平方米，共建2栋商业楼，实际建设情况同环评内容一致; 已落实. 配套工程; 管理用房; 位于住宅楼3#楼一层; 建筑面积214.44平方米; 本项目管理用房位于住宅楼3#楼一层，建筑面积同环评内容一致; 已落实. 门卫室; 位于小区入口处，建筑面积87.84平方米; 本项目门卫室位于小区入口处; 已落实. 公厕; 位于商业楼1#楼南侧一层，建筑面积51.56平方米; 本项目公厕设在商业楼1#楼南侧一层; 已落实. 地下车库; 建筑面积13797.83平方米，地下车库机动车停车位306个，其中充电停车位46个; 与环评内容一致; 已落实. 地面停车位; 地面机动车停车位153个; 与环评内容一致; 已落实. 非机动车停车位; 非机动车停车位702个; 与环评内容一致; 已落实. 公用工程; 供水; 生活用水及消防用水来源于高新大道市政供水管网，年用水量约124640.6立方米。共有一个水泵房位于地下车库中3#住宅楼东侧，水泵噪声对住宅影响很小; 本项目生活用水和消防用水同环评内容一致，来源高新大道市政供水管网，水泵房位于地下室，3#住宅楼东侧; 已落实. 雨水及污水管网; 雨污分流制，雨水经雨水管道收集至高新大道和渡江路市政雨水管网。废水经污水管道收集至渡江路和恺帆路市政污水管网，输送至无为县城东污水处理厂处理后达标排放; 本项目实行雨污分流，雨水收集措施同环评内容一致，进入高新大道市政雨水管道，污水经污水管道收集至渡江路市政污水管道，输送至无为县城东污水处理厂处理达标后排放; 已落实. 消防系统; 消防设施：在主要道路、公建及主要公共绿地按国家规范布置足够数量的消火栓。灭火器设置：每栋建筑按照规范配置手提式灭火器用于扑灭初起火灾; 本项目消防设施和灭火器设置均已按照国家规范设置，灭火器及消防栓均已按照国家规范，设置相应的数量; 已落实. 燃气调压柜; 共有一个燃气调压柜，预留位置是1#住宅楼东南侧，具体由天然气公司根据实际情况确定; 本项目燃气调压柜位于地面，1#商业楼内西侧; 已落实. 配电房; 由市政供电系统供电，共有一个开关站，2间配电房，均位于地上密闭室内，开关站位于2#商业楼西侧，配电房分别设置于1#商业楼内西侧和10#住宅楼北侧; 本项目供电依托市政供电系统，共一个开关站，两间配电房，分别位于地面，1#商业楼内西侧、2#住宅楼北侧; 已落实. 环保工程; 废气 治理; 地下车库竖向排烟井、排风系统，排气口3个，位于绿化带中，距离最近住宅楼距离不小于5m; 本项目共设10个地下车库排风口，分别位于地下室内，5、3、2#住宅东侧、地下室、7、8#地下室及地下室，8#、10#北侧; 已落实. 废水 治理; - 雨污分流，包括户外管网和接入市政污水管网的主管道，小区设化粪池，化粪池防渗处理; 本项目室内采用污、废水分流，底层单独排出，室外污、废合流。废水经小区化粪池预处理达标后，排入渡江路城市污水管网，进入无为县城东污水处理厂处理; 已落实. 噪声 治理; 所有公建高噪声设备均置于密闭房间内，选用低噪声设备，采用减振、消音、建筑材料吸声，建筑物隔声；沿道路一侧建设绿化带; 本项目噪声主要为水泵房、配电房等设备运行噪声及小区内交通和人为活动噪声，通过减振、消音、设备绿化带等措施来降低噪声排放; 已落实. 固废 治理; 设垃圾收集桶（垃圾收集点）若干; 本项目固体废物主要为小区生活垃圾，通过定点设置垃圾箱，垃圾集中收集，统一交由环卫部门清运处理; 已落实. 生态保护; 绿地建设、景观改善、项目绿地面积17062.15平方米（绿地率35%）; 本项目实际建设绿化积及绿化率同环评内容一致; 已落实. 2.5项目公建设施分布情况 表2.5 项目公建设施分布情况一览表 公建设施名称; 位置; 环评中数量; 实际建设位置位置; 实际建设数量. 配电房; 地面，1#商业楼内西侧; 2个; 地面，1#商业楼内西侧; 2个. 地面，10#住宅楼北侧; 地面，2#住宅楼北侧. 开关站; 地面，2#商业楼西侧; 1个; 地面，2#商业楼西侧; 1个. 水泵房; 地下室内，3#住宅楼东侧; 1个; 地下室内，3#住宅楼东侧; 1个. 燃气调压站; 地面，1#住宅楼东南侧; 1个; 地面，1#商业楼内西侧; 1个. 风机房; 地下室内，5#住宅楼东侧; 3个; 地下室内，5、3、2#住宅东侧; 10个. 地下室内，7#住宅楼西侧; 地下室、7、8#地下室. 地下室内，10#住宅楼东北侧; 地下室，8#10#北侧. 地下车库排风口; 位于5#住宅楼东侧绿化带中; 3个; 地下室内，5、3、2#住宅东侧; 10个. 位于7#住宅楼西侧绿化带中; 地下室、7、8#地下室. 位于10#住宅楼东北侧绿化带内; 地下室，8#、10#北侧. 2.6 给、排水 （1）给水系统 本项目生活用水及消防用水均由市政给水管网供给，用水量约124640.6m3/a。 （2）排水 本小区室内采用污、废水分流，底层单独排出，室外污、废合污。污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。生活废水经化粪池处理达标后，排入恺帆路和渡江路城市污水管网，进入无为县城东污水处理厂处理，本项目雨污管网分布情况见附图2。 2.7 供电设备 设置开关站一座，配电房2座，电源引自区域变电站，地块内10kV电力线路均采用附土内排管方式敷设。 2.8 消防设计 本项目消防设施在主要道路、公建及主要公共绿地按国家规范布置足够数量的消防栓。灭火器设置：每栋建筑按规范要求配置手提式灭火器用于扑灭初起火灾。 2.9 燃气系统 本项目所用燃料采用城市天然气，由市政中压天然气管网供应，通过小区内的箱式调压器调至3000Pa，并分别经计量后供用户使用。 2.10 交通系统 小区内部道路系统采用人车分流，主入口设在渡江路侧，方便居民出行。北侧为次入口，已解决不用区域的进出不受干扰。 2.11 项目工艺流程及产污节点 2.11-1 项目工艺流程见图2.11-1 图2.11-1 项目工艺流程及产污节点图

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

3.1 废气污染源 本项目排放废气主要为机动车进出停车位过程中排放的汽尾气、居民油烟以及天然气燃烧废气。 （1）汽车尾气：本项目所在厂址范围通过合理布局，设有机动车停车位459个，其中地面机动车位为153个，地下机动车位306个（含46个充电停车位）。由于地面停车位排风性较好，在风和湍流的作用下，污染物已于扩散和稀释，不会出现高浓度的累积区。本项目目前车流量较小，带慢负荷运行后监测。 - （2）厨房油烟：厨房烹饪过程中，所用的油主要为植物油和动物油，在高温条件下，食用油产生大量热氧化分解物。因本项目油烟监测不符合验收监测采样技术规范，且入住率较小，故本次验收不涉及油烟废气验收。 3.2 废水污染源 本项目用水主要为居民住宅、商业和绿化用水，均来自市政管网。本小区室内采用污、废水分流，底层单独排出，室外污、废合污。污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。生活废水经化粪池处理达标后，排入恺帆路和渡江路城市污水管网，进入无为县城东污水处理厂处理。 - 3.3 噪声污染源 本项目噪声主要来自配电房、水泵房等设备噪声，以及汽车出入的交通噪声和人员社会活动噪声。通过建筑消音。设置绿化带隔音，有限选用低噪声设备，高噪声设备置于密闭房间内，通过吸音、减振等降噪措施来减少噪声排放等措施。 3.4 固体废物 本项目固体废物主要为居民、商铺产生的生活垃圾和商业垃圾。通过在小区设置垃圾箱定点分类收集，由环卫部门统一清运处理。 3.5 项目变动情况 本次验收项目实际建设地点、规模及环保设施等均与环评影响评价内容基本一致，项目无重大变动。

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1 项目“三同时”验收表落实情况 经核查，该项目“三同时”验收表落实情况见表4.1。 污染源 分类; 污染防治设施和措施; 主要工程; 验收要求; 实际建设情况. 一、大气污染. 废气治理措施; 燃气废气; 防、排烟道; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放监控浓度限值; 本项目燃气废气设置排烟管道. 汽车尾气; 风机加强通风; 本项目地下车库共设置10个排风口，采取风机加强通风措施. 二、水污染源. 废水治理措施; 生活污水; 包括室外管网防和接入市政污水管网的主管道、规范化排污口，小区设化粪池，化粪池防渗处理; 废水接管浓度执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及《污水排入下水道水质标准》（CJ 343-2010）B等级; 本项目生活污水经小区化粪池预处理达标后， 接入市政污水管网的主管道、规范化排污口，小区设化粪池，化粪池防渗处理，满足“三同时”废水处理措施要求. 三、噪声污染. 噪声防治措施; 内部噪声防治; 所有公建高噪声设备均置于密闭房间内，选用低噪声设备，采用减振、消声、建筑材料吸声、建筑物隔声; 满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中2类区的规定; 本项目对于高噪声设备均置于密闭房间，加强隔声、消音等降噪措施，对于建筑噪声采用减振、吸声的材料，满足“三同时”噪声防治措施的要求. 外部噪声防治; 加强管理，确保小区内部交通顺畅，住宅楼周边绿化带隔声，降噪; 本项目小区内部噪声通过建设绿化带来进行隔音降噪，确保小区内部交通畅通，噪声处理措施满足“三同时”要求. 四、固废污染. 固废; 生活垃圾; 设垃圾收集桶若干; 符合环境管理要求; 本项目固体废物主要为居民生活垃圾，通过垃圾箱定点分类收集，由环卫部门统一清运处理. 绿化; 生态环境; 绿地建设，景观改善等，项目绿地面积17062.15平方米; /; 本项目在小区内进行绿化，美化居民生活环境，生态环境建设满足“三同时”要求. 4.2 环保设施投资 本项目计划总投资27023.18万元，环保投资235万元，环保投资占总投资的0.87%。实际该项目实际总投资27023.18万元，其中环保投资244万元，环保投资占总投资的0.90%。本项目环保设施投资情况如表4.2所示。 表4.2 项目环境保护设施投资一览表 投资项目; 环保设施; 设计投资额 （万元）; 实际投资额 （万元）. 废气; 燃气废气; 防、排烟道; 10; 11. 汽车尾气; 风机加强通风; 10; 12. 废水; 生活污水; 包括室外管网防和接入市政污水管网的主管道、规范化排污口，小区设化粪池，化粪池防渗处理; 40; 43. 噪声; 内部噪声防治; 所有公建高噪声设备均置于密闭房间内，选用低噪声设备，采用减振、消声、建筑材料吸声、建筑物隔声; 30; 30. 外部噪声防治; 加强管理，确保小区内部交通顺畅，住宅楼周边绿化带隔声，降噪; 25; 25. 固废; 生活垃圾; 设垃圾收集桶若干; 5; 5. 绿化; 生态环境; 绿地建设，景观改善等，项目绿地面积17062.15平方米; 115; 118. 合计; 235; 244. 4.3 报告表主要结论 拟建项目符合国家产业政策，项目的建设符合相关规划要求，项目区域环境质量符合相应环境标准要求。在落实本评价所提出的污染治理要求和各项环境保护措施后，并将环境管理纳入日常生产管理渠道，污染物排放能符合国家相应标准要求，污染物排放总量符合污染物总量控制要求，可以将环境影响降低到最小程度。从环境保护角度考虑，本评价认为项目建设是可行的。 表4.4 环评及批复落实情况 环评和批复要求; 实际落实情况. 废水污染治理：小区应建设雨污分流系统，做好与无城镇污水收集管网配套、衔接工作。建设生活污水经预处理后，排入城东污水处理厂集中处理。污水接管浓度执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准; 已落实，本项目实行雨污分流制，生活污水经小区化粪池预处理达标后， 接入市政污水管网的主管道、规范化排污口，小区设化粪池，化粪池防渗处理。废水排放满足环评批复相应的标准要求. 噪声污染治理：合理设置公建高频噪声设备，加强对垃圾收集点的管理，不得影响周边单位和居民正常的工作和生活。项目噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）声功能区2类排放限值; 已落实，本项目噪声主要为设备噪声及小区内交通噪声。对于高噪声设备，通过采取密闭室内隔音、减振等措施；对于公建设备通过建筑材料吸声，地下建筑物隔声等措施来降低噪声排放。根据监测结果噪声排放满足批复中相应的标准要求. 固体废物处置：小区产生的一般固体废物规范收集后实现综合利用，生活垃圾分类收集并定期交由环卫部门统一处理。; - 已落实，本项目固体废物主要为居民生活垃圾，通过垃圾箱定点分类收集，由环卫部门统一清运处理. 严把小区商业单位准入关，避免在住宅楼和未设置油烟防治设施的商住综合楼内开设产生油烟污染的饮食业经营场所，如餐饮、娱乐及其他商业活动项目进驻时须重新履行环评审批手续。; 已落实，本项目建目前没有入驻餐饮，娱乐等商业活动. 项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目须经我局验收合格后，方可正式投入运营。工程地点、规模和生产工艺或污染防治措施发生重大变更时，应依法重新履行相关审批手续。; 已落实，本项目实际建设情况未发生重大变动.

### 表五 验收监测质量保证及质量控制

### 5.1监测质量保证和质量控制措施 （1）及时了解生产工况，保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求； （2）合理布置监测点位，保证点位布设的科学性和合理性； （3）监测分析方法采用国家标准分析方法，监测人员持证上岗； （4）现场采样和测试前，声级计用声级计校准器进行校准； （5）样品采集、运输、保存严格按照国家规定的技术要求实施； （6）监测数据及验收监测报告严格执行三级审核制度，经过校核、审核、审定后报出。 ### 5.2监测分析方法 噪声监测分析方法及其检出限如表5.2-2所示。 表5.2-1 噪声监测分析方法 监测项目; 分析方法; 标准来源; 检出限. 噪声; 社会生活环境噪声排放标准; GB 22337-2008; /. 废水监测分析方法及其检出限如表5.2-3所示。 表5.2-2 水质监测分析方法 分析项目; 分析方法; 标准来源; 检出限. pH; 便携式pH计法; GB/T 6920-1986; /. CODCr; 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 4mg/L. BOD5; 稀释与接种法; HJ 505-2009; 0.5mg/L. SS; 重量法; GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 0.025mg/L. 动植物油; 红外分光光度法; HJ 637-2018; 0.06mg/L. 5.3 监测分析使用仪器如表5.3所示 表5.3 监测分析仪器 监测项目; 测试仪器. 噪声; 声级计/AWA5688型/GH-YQ-W25 声校准计/AWA6221B/GH-YQ-W08. pH; 长管型酸碱度笔/8692/GH-YQ-W31，有效期2020.7.8. 化学需氧量; COD消解器/HCA-100/GH-YQ-N08，有效期2020.3.20. 氨氮; 可见分光光度计/722G/GH-YQ-N22，有效期2020.7.8. 悬浮物; 电子天平/ESJ182-4/GH-YQ-N05，有效期2020.6.22. BOD5; 生化培养箱/SPX-250B-Z/GH-YQ-N11，有效期2020.7.8. 动植物油; 红外分光测油仪/OIL460/GH-YQ-N27,有效期2020.7.8. ## 5.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）和《环境水质监测质量保证手册》（第四版）要求采集、保存样品，采样时按10%的比例加采密码平行样，统一编号分析。实验室分析人员按分析质量控制规定按总样品量的10%加测平行双样，每批样品同时测定一对空白试验。 表5.4 水质监测分析质控数据一览表 平行样测定. 监测 项目; 测定值① mg/L; 测定值② mg/L; 平均值 mg/L; 相对偏差 %; 相对偏差参考范围 %; 是否 合格; 备注. CODCr; 135; 139; 137; 1.4; ≤10; 是; 密码 平行样. 氨氮; 27.2; 27.4; 27.3; 0.4; ≤10; 是; 密码 平行样. 加标回收. 监测 项目; 测定值 mg/L; 加标回收率 %; 加标回收率参考范围 %; 是否 合格; 备注. 氨氮; 28.0; 97%; 90~110; 是; /. 5.5 噪声监测仪器前后校准记录 表5.5 噪声监测仪器校准结果一览表 测量时间; 校准声级dB[A]; 备注. 测量前; 测量后; 差值; 测量前、后校准声级差值小于0.5dB[A]，测量数据有效。. 2019年9月19日; 94.0; 93.8; 0.2. 2019年9月20日; 94.0; 93.9; 0.1.

## 表六 验收监测内容

## 6.1环境保护设施调试运行效果 通过对各类污染物排放浓度的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下： ### 6.1.1 废水监测 （1）监测点位：项目废水市政管网接口。 （2）监测项目：pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油。 （3）监测频次：每天监测4次，连续监测2天。 ### 6.1.3 场界噪声监测 （1）监测点位：场界东、南、西、北侧，每个方位各设两个监测点位，共计8个点位；燃气柜东、南、西、北侧四个监测点位；水泵房北、西侧设两个监测点位；1#配电房南、东设两个监测点位；2#配电房东、南、西、北设四个监测点位。 （2）监测项目：等效A声级Leq（dB），昼、夜噪声。 （3）监测频次：昼夜各监测1次，连续监测2天。 ### 6.1.4 楼层噪声监测 （1）监测点位：1#（1、6、12、18层）开、关窗、5#（2、6、12、18层）开、关窗、13#（2、4、7、9层）开、关窗、15#（1、4、7、11层）开、关窗噪声。 （2）监测项目：等效A声级Leq（dB），昼、夜噪声。 （3）监测频次：昼夜各监测1次，连续监测2天。 6.2 验收监测点位图 （2019年9月19日~2019年9月20日）

表七 验收监测结果

7.1 验收监测期间生产工况记录 根据无为县万厦置业有限公司新城经典住宅小区项目运行工况，安徽工和环境监测有限责任公司于2019年9月19日~9月20日对本项目的废水、噪声进行了现场监测。 7.2 噪声监测结果 7.2-1 场界噪声监测结果 表7.2-1 场界噪声监测结果统计表 监测日期; 监测编号; 测点点位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2019-9-19; N1; 场界东侧; 53.7; 46.2. N2; 场界东侧; 54.2; 47.4. N3; 场界南侧; 52.7; 46.3. N4; 场界南侧; 53.9; 47.6. N5; 场界西侧; 51.7; 45.3. N6; 场界西侧; 52.2; 44.9. N7; 场界北侧; 54.6; 46.4. N8; 场界北侧; 52.7; 46.2. N9; 燃气调压柜东; 51.5; 44.3. N10; 燃气调压柜南; 52.9; 46.4. N11; 燃气调压柜西; 52.7; 45.4. N12; 燃气调压柜北; 52.0; 46.0. N13; 水泵房北; 46.0; 46.8. N14; 水泵房西; 47.0; 45.0. N15; 1#配电房南; 53.6; 45.1. N16; 1#配电房东; 53.8; 46.9. N17; 2#配电房栋东; 50.0; 44.2. N18; 2#配电房栋南; 52.5; 45.2. N19; 2#配电房栋西; 55.3; 43.3. N20; 2#配电房栋北; 51.7; 43.6. 2019-9-20; N1; 场界东侧; 51.8; 44.2. N2; 场界东侧; 51.0; 44.2. N3; 场界南侧; 51.5; 45.5. N4; 场界南侧; 50.9; 42.3. N5; 场界西侧; 52.0; 46.0. N6; 场界西侧; 51.8; 44.3. N7; 场界北侧; 53.2; 43.4. N8; 场界北侧; 51.4; 45.0. N9; 燃气调压柜东; 51.4; 43.4. N10; 燃气调压柜南; 51.3; 43.7. N11; 燃气调压柜西; 52.2; 44.0. N12; 燃气调压柜北; 52.6; 43.3. N13; 水泵房北; 45.0; 45.8. N14; 水泵房西; 46.6; 45.4. N15; 1#配电房南; 51.2; 45.9. N16; 1#配电房东; 50.6; 46.1. N17; 2#配电房栋东; 50.9; 43.6. N18; 2#配电房栋南; 50.4; 42.3. N19; 2#配电房栋西; 52.8; 42.8. N20; 2#配电房栋北; 51.8; 43.1. 根据监测结果可知，2019年9月19日-2019年9月20日2天，场界四周的昼夜噪声（昼间50.9-54.6dB（A）、夜间42.3-47.6dB（A））均满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类排放限值；项目区内部配电房、燃气调压柜及水泵房周围昼夜噪声（昼间45.0-53.8dB（A）、夜间42.3-46.9dB（A））均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类排放标准限值。 表7.2-2 楼层噪声监测结果统计表 检测日期; 监测编号; 检测点位; 检测结果dB（A）. 昼间; 夜间. 2019-9-19; N21-1; 1#1楼开窗; （06：00~22:00）; 54.0; （22：00~06:00）; 45.8. N21-2; 1#1楼关窗; 49.3; 45.5. N22-1; 1#6楼开窗; 52.8; 46.5. N22-2; 1#6楼关窗; 47.0; 45.4. N23-1; 1#12楼开窗; 51.8; 45.7. N23-2; 1#12楼关窗; 46.8; 45.6. N24-1; 1#18楼开窗; 53.3; 45.2. N24-4; 1#18楼关窗; 46.0; 44.0. N25-1; 5#2楼开窗; 55.9; 43.6. N25-2; 5#2楼关窗; 51.4; 42.8. N26-1; 5#6楼开窗; 52.7; 43.9. N26-2; 5#6楼关窗; 47.9; 43.1. N27-1; 5#12楼开窗; 51.5; 43.2. N27-2; 5#12楼关窗; 46.8; 42.4. N28-1; 5#18楼开窗; 52.9; 43.2. N28-2; 5#18楼关窗; 47.1; 42.3. N29-1; 13#2楼开窗; 54.1 （22：00~06:00）; 44.5. N29-2; 13#2楼关窗; 49.4; 44.0. N30-1; 13#4楼开窗; 50.9; 44.3. N30-2; 13#4楼关窗; 46.9; 43.6. N31-1 2019-9-19 13#7楼开窗; 51.1; 43.2. N31-2; 13#7楼关窗; 45.5; 42.7. N32-1; 13#9楼开窗; 53.2; 42.4. N32-2; 13#9楼关窗; （06：00~22:00）; 46.8; （22：00~06:00）; 41.5. N33-1; 15#1楼开窗; 53.0; 45.2. N33-2; 15#1楼关窗; 50.7; 44.5. N34-1; 15#4楼开窗; 54.0; 45.0. N34-2; 15#4楼关窗; 50.7; 44.3. N35-1; 15#7楼开窗; 54.5; 44.3. N35-2; 15#7楼关窗; 49.8; 43.8. N36-1; 15#11楼开窗; 55.1; 42.4. N36-2; 15#11楼关窗; 50.9; 41.2. 2019-9-20; N21-1; 1#1楼开窗; （06：00~22:00）; 54.5; （22：00~06:00）; 43.9. N21-2; 1#1楼关窗; 51.8; 41.7. N22-1; 1#6楼开窗; 55.1; 43.0. N22-2; 1#6楼关窗; 49.5; 40.7. N23-1; 1#12楼开窗; 54.0; 42.0. N23-2; 1#12楼关窗; 49.4; 40.5. N24-1; 1#18楼开窗; 54.7; 42.9. N24-4; 1#18楼关窗; 50.9; 40.8. N25-1; 5#2楼开窗; 55.1; 42.2. N25-2; 5#2楼关窗; 51.4; 41.2. N26-1; 5#6楼开窗; 52.5; 44.5. N26-2; 5#6楼关窗; 50.4; 42.4. N27-1; 5#12楼开窗; 53.3; 43.2. N27-2; 5#12楼关窗; 48.8; 41.9. N28-1; 5#18楼开窗; 54.6; 43.5. N28-2; 5#18楼关窗; 50.7; 41.7. N29-1; 13#2楼开窗; 55.1; 43.7. N29-2 2019-9-20 13#2楼关窗 （06：00~22:00）; 50.6; 40.3. N30-1; 13#4楼开窗; 55.9; 42.0. N30-2; 13#4楼关窗; 49.5; （22：00~06:00）; 40.6. N31-1; 13#7楼开窗; 55.3; 41.9. N31-2; 13#7楼关窗; 50.4; 40.0. N32-1; 13#9楼开窗; 55.2; 42.3. N32-2; 13#9楼关窗; 51.2; 40.9. N33-1; 15#1楼开窗; 55.3; 43.5. N33-2; 15#1楼关窗; 50.4; 41.9. N34-1; 15#4楼开窗; 54.7; 42.1. N34-2; 15#4楼关窗; 51.1; 41.4. N35-1; 15#7楼开窗; 54.6; 40.3. N35-2; 15#7楼关窗; 49.4; 40.1. N36-1; 15#11楼开窗; 55.8; 42.3. N36-2; 15#11楼关窗; 50.6; 41.4. 根据监测结果可知，2019年9月19日-2019年9月20日2天，住宅楼开窗、关窗状态下的昼夜噪声（昼间45.5-55.9dB（A）、夜间40.0-46.5dB（A））均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类排放标准限值。 7.3 废水监测结果 表7.3 废水监测结果统计表 监测点位; 采样日期 监测日期 监测因子; pH 无量纲; CODCr mg/L; BOD5 mg/L; SS mg/L; 氨氮mg/L; 动植物油mg/L. 项目废水市政管网接口; 2019-9-19; 1; 7.13; 131; 41.5; 17; 27.3; 0.47. 2; 7.12; 135; 44.3; 16; 27.6; 0.45. 3; 7.11; 132; 41.8; 17; 27.3; 0.46. 4; 7.15; 138; 45.7; 18; 27.8; 0.46. 平均值; /; 134; 43.3; 17; 27.5; 0.46. 标准限值; 6-9; 500; 300; 400; /; 100. 2019-9-20; 1; 7.21; 130; 41.4; 16; 27.7; 0.47. 2; 7.14; 135; 44.6; 15; 27.6; 0.47. 3; 7.15; 132; 44.1; 15; 27.3; 0.47. 4; 7.11; 137; 44.9; 17; 28.0; 0.46. 平均值; /; 133; 43.8; 16; 27.6; 0.47. 标准限值; 6-9; 500; 300; 400; /; 100. 根据监测结果可知，本次验收监测项目废水经小区化粪池预处理后，接入渡江路污水管网后各因子排放浓度（2019.9.19，pH：7.11-7.15（无量纲）、CODCr均值：134mg/L、BOD5均值：43.3mg/L、SS：17mg/L、氨氮均值：27.5mg/L、动植物油均值：0.46mg/L；2019.9.20，pH：7.11-7.21（无量纲）、CODCr均值：133mg/L、BOD5均值：43.8mg/L、SS：16mg/L、氨氮：27.6mg/L、动植物油均值：0.47mg/L）均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 7.7 固体废物调查及统计结果 按照验收监测期间调查数据推算，对无为县万厦置业有限公司新城经典住宅小区项目固废产生量统计如表7.7。 表7.7 固废产生量统计 编号; 名称; 性状; 类别; 实际产生量 （t/a）; 处理处置方式. 1; 住宅垃圾; /; 一般固废; 734.7; 垃圾箱定点分类收集，环卫部门统一清运处理.

表八 验收监测结论

8.1 环保设施调试运行效果 本次竣工环境保护验收为无为县万厦置业有限公司新城经典住宅小区项目，验收监测时间为2019年9月19-20日，验收监测期间建设项目实际运行工况能满足验收监测期间运行工况的要求，符合竣工环境保护验收监测技术规范要求。 8.1.1 施工期： 经过对施工期的调查回顾，本项目在施工期间各项环保措施基本落实到位，施工期间未发生废水、噪声、固废等污染物污染情况，项目在施工期与试运行期未受到周边居民的投诉。 8.1.2 运营期： （1）根据监测结果可知，2019年9月19日-2019年9月20日2天，场界四周的昼夜噪声（昼间50.9-54.6dB（A）、夜间42.3-47.6dB（A））均满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类排放限值；项目区内部配电房、燃气调压柜及水泵房周围昼夜噪声（昼间45.0-53.8dB（A）、夜间42.3-46.9dB（A））均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类排放标准限值。 根据监测结果可知，2019年9月19日-2019年9月20日2天，住宅楼开窗、关窗状态下的昼夜噪声（昼间45.5-55.9dB（A）、夜间40.0-46.5dB（A））均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类排放标准限值。 （3）根据监测结果可知，本次验收监测项目废水经小区化粪池预处理后，接入渡江路污水管网后各因子排放浓度（2019.9.19，pH：7.11-7.15（无量纲）、CODCr均值：134mg/L、BOD5均值：43.3mg/L、SS：17mg/L、氨氮均值：27.5mg/L、动植物油均值：0.46mg/L；2019.9.20，pH：7.11-7.21（无量纲）、CODCr均值：133mg/L、BOD5均值：43.8mg/L、SS：16mg/L、氨氮：27.6mg/L、动植物油均值：0.47mg/L）均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 （4）项目各类固体废物处理处置合理，满足环评及批复中要求。 项目环境影响报告表及批复文件要求的污染控制措施基本得到了落实，采 取的污染防治措施效果良好，各类污染物达标排放，符合竣工环境保护验收的要求。 8.2 验收建议 （1）严把小区商业单位准入关，避免在住宅楼和未设置油烟防治设施的商业综合楼内开设产生油烟污染的饮食业经营场所；如餐饮、娱乐及其他商业活动项目进驻时必须重新履行环评手续； （2）严格实行“雨污分流”制，禁止雨水进入排污网管，确保管道完好、无渗漏； - （3）加强小区的环境保护建设和监督管理职能，完善环境保护组织机构和环境保护档案管理。

附图及附件

本报告附以下附图、附件：

附图1：项目地理位置图

附图2：厂区平面图布置及雨水管网图

附件1：验收监测委托书

附件2：备案通知

附件3：环评批复

附件4：确认书

附件5：污水接管协议

附件6：现场采样照片

附件7：检测报告

附件8：专业管理部门验收意见