无为县万厦置业有限公司开发世纪经典住宅小区项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：       无为县万厦置业有限公司

编制单位：    安徽工和环境监测有限责任公司

编制日期：二零一九年九月

| 建设单位法人代表 | ： | 魏贤如 |
| --- | --- | --- |
| 编制单位法人代表 | ： | 杨雪 |
| 项目负责人 | ： | 王珂 |
| 填表人 | ： | 郑少侠 |

| 建设单位 | ： | 无为县万厦置业有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 电话 | ： | 15375125948 |
| 邮编 | ： | 238300 |
| 地址 | ： | 无为县城南新城高新大道与比亚迪大道交叉口北侧 |

| 编制单位 | ： | 安徽工和环境监测有限责任公司 |
| --- | --- | --- |
| 电话 | ： | 0551-65987585 |
| 传真 | ： | 0551-65987585 |
| 邮编 | ： | 230088 |
| 地址 | ： | 安徽省合肥市高新区香樟大道168号 |

表一 项目基本情况

| 建设项目名称 | 开发世纪经典住宅小区项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无为县万厦置业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ☑新建 □改扩建 □技改 □迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无为县城南新城高新大道与比亚迪大道交叉口西北侧 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | / |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | / |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年10月 |  | 开工建设时间 | 2016年11月 |  |
| 竣工时间 | 2018年1月 |  | 现场监测时间 | 2019年9月19-20日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无为县环境保护局 |  | 环评报告表 编制单位 | 亳州市中环环境 科技有限责任公司 |  |
| 环保设施 设计单位 | / |  | 环保设施 施工单位 | / |  |
| 计划总概算（万元） | 45031.13 | 环保投资概算 （万元） | 255 | 环保投资占比 | 0.57% |
| 实际总概算（万元） | 52311 | 环保投资概算 （万元） | 275 | 环保投资占比 | 0.53% |
| 验收监 测依据 | 1.1 相关法律、规定 1、《中华人民共和国环境保护法》（修订），2015年1月1日施行； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（修订），2018年1月1日施行； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正版）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版）； 6、《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）； 7、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令，2017年10月1日起施行）； 8、关于公开征求《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》意见的通知（环办环评函[2017]1235号）； 9、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号，环境保护部2015年6月）； 10、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部[2018]9号)，2018年5月15日； 11、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001），2013年6月8日修订。 1.2 相关技术文件 1、“无为县万厦置业有限公司开发世纪经典住宅小区项目备案文件”（无为县发展和改革委员会，2016-340225-47-03-013322，2016年9月6日）； 2、《无为县万厦置业有限公司开发世纪经典住宅小区项目环境影响报告表》（亳州市中环环境科技有限责任公司，2016年10月）； 3、《关于“无为县万厦置业有限公司开发世纪经典住宅小区项目”环境影响报告表的批复》（无为县环境保护局，无环审[2016]107号，2016年11月1日） 4、“无为县万厦置业有限公司开发世纪经典住宅小区项目”开展竣工环境保护验收调查工作委托书（无为县万厦置业有限公司，2019年9月） |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1.3 废水执行标准 本项目产生的废水为居民生活产生的生活污水，生活污水经污水管道收集后经化粪池预处理后排至高新大道市政污水管网，生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准后排入市政管网，通过市政污水管网汇入无为县城东污水处理厂集中处理。具体详见表1.3-1； 表1.3-1 废水排放标准限值 单位mg/L，pH为无量纲 污染物因子; 最高允许浓度限值; 执行标准. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; -. 动植物油; 100. 1.4 噪声执行标准 本项目边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表1中2类排放限制。 表1.4-1 噪声排放标准限值 单位：Leq（dB）A 污染物因子; 执行标准; 排放限值. 昼间; 夜间. 场界噪声; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-20018）表1中2类排放限值; 60; 50. 1.5 固体废物 本项目产生的固体废物为居民生活产生的生活垃圾，建设单位在项目区内设置垃圾桶若干，用于收集居民生活产生的生活垃圾，生活垃圾分类收集并定期交由环卫部门统一处理。一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（2013）中有关规定执行。 |

表二 项目建设内容

无为县万厦置业有限公司开发世纪经典住宅小区项目由无为县万厦置业有限公司开发建设，项目实际总投资为52311万元，地上建筑面积为99190.76m2，其中住宅楼91810.43m2、商业楼6654.19m2、公建配套设施726.14m2。2016年6月26日，无为县发展和改革委员会对“无为县万厦置业有限公司开发世纪经典住宅小区项目”备案（项目编号：2016-340225-47-03-013322）；2016年9月8日，无为县万厦置业有限公司委托亳州市中环环境科技有限责任公司承担编制本项目环境影响评价报告表的编制工作，并与2016年10月完成。项目于2016年11月1日取得无为县环境保护局“关于无为县万厦置业有限公司开发世纪经典住宅小区项目环境影响评价报告表的批复”（无环审[2016]107号）。项目于2016年11月开始建设，2018年1月建设完成。 根据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行管理办法》的有关要求，公司组织相关技术人员对项目进行现场勘察和资料收集。项目负责人整理收集项目的相关资料及建设单位提供的有关资料，并在现场勘察的基础上，编制了本项目“竣工环境保护验收监测技术方案”，于2019年9月19～20日对项目进行了现场采样、监测和环保检查，根据监测结果及环保检查情况，编制本验收监测报告，作为“无为县万厦置业有限公司开发世纪经典住宅小区项目”竣工环境保护验收的依据。 2.1 环保投资 本项目预计总投资为45031.13万元，其中环保投资为255万元；本次验收项目实际总投资为52311万元，其中环保投资为275万元； 2.2 验收范围 本项目为整体验收，验收范围包含16栋住宅楼和2栋商业楼及其配套的公用工程、环保工程和辅助工程。验收监测期间，商业楼仅有一户营业，为服装交易，本次验收不涉及入驻的商业活动项目。 2.3 项目建设内容 2.3.1 项目周边情况 无为县万厦置业有限公司开发世纪经典住宅小区项目位于无为县城南新城高新大道与比亚迪大道交叉口西北侧，项目东侧为高新大道，隔高新大道为无为六中和蓝鼎清华园，项目南侧为比亚迪大道，隔比亚迪大道为桥南新村，西侧隔道路为碧桂园翡翠华府天境，北侧隔道路为碧桂园翡翠华府天誉，详情下图1（项目地理位置图）（东经117°55′39″，北纬31°17′9″）； 图2.3-1 项目地理位置图 2.3.2 项目组成情况 表2.3.2 项目工程建设情况一览表 工程 类别; 工程 内容; 原有工程内容及规模; 实际建设内容及规模; 备注. 主体工程; 住宅; 总建筑面积92006.22m2，共16栋，7栋11层，9栋18层，户数为806户们总人数2579人; 总建筑面积96041.5m2，共16栋，7栋11层，9栋18层，户数为806户们总人数2579人; 增加4035.28m2. 商业; 建筑面积7104.96m2，共2栋3层，沿地块北侧建设，主要功能以零售为主; 建筑面积6654.19m2，共2栋3层，沿地块北侧建设，主要功能以零售为主; 减少450.06m2. 配套工程; 管理 用房; 位于住宅楼18#楼一层，建筑面积为381.80m2; 位于住宅楼18#楼一层，建筑面积为457.95m2; 增加76.15m2. 门卫室; 位于小区入口处，建筑面积为87.84m2; 门卫室位于小区入口; 与环评 一致. 公厕; 位于商业楼2#楼一层，建筑面积为50.86m2; 位于商业楼2#楼一层; 与环评 一致. 地下 车库; 建筑面积17133.68m2，地下车库机动车停车位400个，其中包括60个充电停车位; 建筑面积12686.38m2，地下车库机动车停车位400个，其中包括60个充电停车位; 减少4447.3m2. 地面停车位; 地面机动车停车位200个; 地面车位200个; 与环评 一致. 非机动车车位; 非机动车停车位948个; 非机动车位948个; 与环评 一致. 公用工程; 供水; 生活用水及消防用水来源高新大道市政供水管网，年用水量约为167287.7m2。共有1个水泵房位于地下车库中13#住宅楼北侧，水泵噪声对住宅影响很小; 项目生活用水及消防用水来源高新大道市政管网，水泵房位于13#住户在楼北侧地下车库内; 与环评 一致. 雨污 管网; 雨污分流，雨水经雨水管网收集至高新大道和比亚迪大道市政雨水管网。废水经污水管道收集至高新大道与比亚迪大道市政污水管网，输送到无为县城东污水处理厂处理后达标排放; 项目雨污分流，雨水经雨水管网收集至高新大道和比亚迪大道市政雨水管网。废水经污水管道收集至高新大道市政污水管网; 污水排口仅有一个高新大道排口. 消防 系统; 在主要道路、公建及主要公共绿地按国家按规范布置足够数量的消火栓。每栋建筑按规范要求配置手提式灭火器用于扑灭初起火灾; 设置消火栓，配备灭火器; 与环评 一致. 燃气调压柜; 共有一个燃气调压柜，预留位置是2#住宅楼东南侧; 共有一个燃气调压柜，位置是1#住宅楼东侧; 位置调整. 配电房; 由市政供电系统供电，共有一个开关站，2间配电房，开关站位于2#住宅楼北侧，均位于地上密闭室内，分别设置于17#住宅楼西北侧和2#住宅楼北侧; 项目建设2间配电房位，分别位于17#住宅楼西北侧和2#住宅楼北侧; 与环评 一致. 环保工程; 废气 治理; 地下车库竖向排烟井、排风系统，排气口3个、位于绿化带中，距离最近住宅楼距离不小于5m; 地下车库竖向排烟井、排风系统，排气口3个、位于绿化带中，距离最近住宅楼距离大于5m; 与环评 一致. 废水 治理; 雨污分流，包括户外管网和接入市政污水管网的主管道，小区设化粪池，化粪池防渗处理; 雨污分流，小区设有化粪池，生活污水经化粪池预处理后排入市政管网; 与环评 一致. 固废 处置; 设垃圾收集桶若干; 垃圾桶若干; 与环评 一致. 噪声 治理; 公建噪声设备均置于密闭房间内，选用低噪声设备，采取减振，消声、建筑材料吸声，建筑物隔声；道路一侧建设绿化带; 设备置于密闭房间内，采用减震垫减振，建筑物外设绿化带吸声; 与环评 一致. 生态 保护; 绿地建设、景观改善等，项目绿地面积23156.46m2（绿地率35%）; 绿地率35%; 与环评 一致. 2.4 给排水 （1）给水 项目给水来源于高新大道市政供水管网。 （2）排水 项目实行雨污分流制，雨水经雨水管网收集至高新大道和比亚迪大道市政雨水管网。生活污水经污水管道收集后经化粪池预处理后排至高新大道市政污水管网，输送到无为县城东污水处理厂处理后达标排放。 2.5 供电设备 由供电部门引入，设置1个开关站和2间配电房，开关站位于2#楼住宅楼北侧，配电房分别位于17#住宅楼西北侧和2#住宅楼北侧，开关站和配电房均位于地上密闭式内。 2.6 供气 由市政供应天然气，项目建设1个燃气调压柜，位于1#住宅楼东侧。 2.7 项目变动情况 本次验收项目实际建设地点、规模及环保设施等均与环评影响评价内容基本一致，项目无重大变动。

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

3.1 废水污染源 本项目产生的废水为居民生活产生的生活污水，生活污水由污水管道收集后经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准后排入市政管网，通过市政污水管网汇入无为县城东污水处理厂集中处理，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准中A标准后排入西河。 3.2 噪声污染源 本项目营运期噪声源主要为配电房、水泵房和风机房等设备的机械噪声，以及汽车出入的交通噪声和人员社会活动噪声。 本项目采取以下降噪措施： （1）设备噪声降噪措施 发电机组位于地面上，水泵和风机等设备位于地下，均采取密闭室内隔声，设备减振。 （2）地面停车场降噪措施 本项目加强小区内部管理，保证内部交通顺畅，并在住宅楼周边建设绿化带吸声降噪。 3.3 固体废物 本项目产生的固体废物为居民生活产生的生活垃圾，建设单位在项目区内设置垃圾桶若干，用于收集居民生活产生的生活垃圾，生活垃圾分类收集并定期交由环卫部门统一处理。 3.4 环保投资及“三同时”验收一览表 该项目设计环保投资及“三同时”验收一览表与实际情况对比，具体详见表3.4-1； 表3.4-1环保设施投资及“三同时”验收一览表与实际情况对比 单位：万元 项目; 治理对象; 设计治理措施; 投资; 实际治理措施; 投资. 废气治理措施; 燃气废气; 防、排烟道; 10; 排烟管道; 12. 汽车尾气; 风机加强通风; 10; 地下风机; 11. 废水治理措施; 生活污水; 户外管网、接入市政污水管网的主管道、规范化排污口，小区设化粪池，并做防渗处理; 50; 设化粪池，生活污水经化粪池预处理后排入高新大道市政管网; 50. 噪声治理措施; 内部噪声防治; 所有公建高噪声设备均置于密闭房间，选用低噪声设备，采取减振、消声、建筑材料吸声，建筑物隔声; 40; 产噪设备位于密闭房间内，减振垫减振; 40. 外部噪声防治; 加强管理，确保小区内部交通顺畅，住宅楼周边绿化带隔声降噪; 25; 绿化隔声吸声降噪; 25. 固废; 生活垃圾; 设垃圾收集桶若干; 5; 设有垃圾桶; 5. 绿化; 生态环境; 绿地建设、景观改善等，项目绿地面积23156.46m2; 115; 绿地率35%; 132. 合计; 255; /; 275.

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1 环评结论及建议 1、环境影响评价结论 1.1项目概况 无为县万厦置业有限公司投资45031.13万元建设开发世纪经典住宅小区项目。项目总用地面积66161.3m2，总建筑面积约117065.18m2，其中住宅面积约91530.41m2，商业配套面积6542.55m2，住宅区户数为806户，总人数2579人。 1.2产业政策符合性 根据《长夜结构调整指导目录（2011年本）（修订）》的规定，该项目不在现行国家产业政策中规定的限制类、淘汰类建设项目之列，可视为允许类项目，故项目符合产业政策。 1.3项目选址和理性 本项目位于无为县城南新城高新大道与比亚迪大道交叉口西北侧，均为新征土地。根据无为县城市总体规划，拟建项目地块属于住宅用地。很据该项目特点及周围环境调查，项目四周环境现状为：项目东侧为高新大道，隔高新大道为蓝鼎翰林院、蓝鼎清华园和无为六中；南侧为比亚迪大道，隔比亚迪大道为桥南新村安置房，西侧和北侧现状为空地，拟规划建设碧桂园翡翠华府项目。项目地区地理位置优越，交通方便，因此，拟建项目总体上符合无为县总体规划要求，选址区域环境空气及声环境质量现状良好，没有大的污染源存在，而且本项目的建设对周围环境质量不会造成明显不良影响。 1.4环境现状质量评价结论 项目所在地区域环境空气中的污染物均能符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；地表水西河水质满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中的川类标准；区域声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类和4a类区标准。 1.5污染物稳定达标排放可行性、污染防治措施有效性及对周围环境的影响 施工期： 该项目在施工期间所产生的污染物会给周围环境造成不良的影响，特别是噪声和粉生的影响较为明显。因此，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，按照报告中所提的有关要求，切实做好防护措施，噪声将采用隔声、减振、优化施工场地布局合理安排时间进行施工等方法进行控制:粉尘将采用常撒水、加强回填土方管理、加强土方运输车辆管理，对场地进行复绿等措施进行减缓控制。 运营期： （1）废水 要求该项目应加强水资源的节约合理利用，必须建设雨、污分流系统，本项目营运期废水主要为生活污水，废水量为138602.4ta，主要污染物为COD、SS、氨氮等，经化粪池预处理后由市政污水管网排入无为县城东污水处理厂集中处理，处理达标后排入西河，不会降低地表水现状水质。 （2）废气 废气主要是天燃气废气，汽车停车库产生的汽车尾气和食堂油烟。天然气为清洁能源，燃气对环境空气影响轻微，居民厨房油烟经自配抽油烟机处理后统一进入附壁烟道引至楼顶高空排放，对于高层住宅小区，由于其高度较高，扩散较快，对环境的影响较小。对地下车库同时设置机械排风系统、机械排烟系统和送风系统(自然补风或机械送风)，或机械排风系统兼排烟系统和送风系统。地下车库废气排放口设置在绿地中，避开居民经常活动区。项目所产生的废气经相应的措施处理后对周围空气环境影响较小。 （3）噪声 本项目对各噪声源均采取了合理的噪声防治措施，经过分析，各噪声源排放能够满足规定的环境标准要求，不会改变建设项目所在区域声环境功能要求，对周围环境影响较小。 （4）固体废物 营运期产生固体废弃物主要为生活垃圾和商业垃圾。生活垃圾通过分类收集，综合利用后，交由市环卫部门统一处理，对外环境造成的影响最大限度降低；商业垃圾以废弃包装材料为主，由物资公司回收利用。加强垃圾收集点(桶)的污染防治措施，垃圾收集点(桶)要采用封闭式垃圾桶，垃圾要全部入桶，保持场地清洁卫生，防止蚊蝇滋生，影响小区内生活环境。建设项目投入使用后，物业管理部门加强对固废的管理，及时收集，妥普处理处置，同时引导店面内入驻的商户、单位职工养成良好的垃圾分类，收集、投放的习惯。垃圾装车完毕应立即清扫收集点附近区域，保证收集点周边无垃圾；当日收集的垃圾必须及时清运，禁止垃圾在垃圾回收站内存储过夜。 （5）商业用房的环保要求 按照《安徽省环境保护条例》、《饮食业环境保护技术规范》(HJ 554-2010)、《安徽省餐饮业环境污染防治管理暂行规定》(皖大气办[201]41号)以及《芜湖市新设部分服务行业环境保护管理办法》(芜政办[2010]39号)相关规定，本次环评对商业用房入驻的服务业经营项目提出以下限制性要求。 ①禁止在住宅楼内从事切割、敲打、锤击等产生严重噪声污染的生产经营活动； ②禁止在本项日居民住宅楼开设产生油烟污染的饮食业经营场所； ③禁止在住宅楼内设立娱乐业经营项目； ④距离住宅楼水平间距10m范围内的沿街商业用房严格控制产生烟尘、油烟、废水、恶臭、噪声等污染的服务业经营项目，诸如:饭店，酒吧、酒店和歌舞厅等餐饮娱乐业以及铝合金装潢加工等噪声影响较大的行业。可设置品牌服装店、便利店、美容美发、金融机构营业网点等商业项目。 ⑤对于引入餐饮业经营项目的商铺必须预留专用油烟通道，管道高度应当高于其建筑物项层，且排放口应当避开易受影响的建筑物，禁止油烟无组织排放或者经城市排水管网排放。 ⑥对于未预留餐饮业内壁式专用烟道的建筑，项目开发单位必须对商业用房的租/售房屋合同中予以不能用做餐饮业用房的说明。 ⑦餐饮业经营项目需配套设置经国家认可的单位检测合格的油烟净化装置、隔油池或油水分离器等污水处理设施，本项目在建设过程中需预留废气、污水、噪声等污染物防治设施的安装位置。 综上所述，建设项目符合国家产业政策，选址合理，产生的各项污染物均可得到有效处置，达标排放，在落实环评提出的各项污染防治措施的前提下，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目的建设是可行的。 2、建议 ①该项目建设方应重视环境保护重要性，认真落实本环评报告中提出的污染治理与生态保护修复措施，保证各项环保投资落实到位，以切实有效控制各类污染问题，进一步提高区域环境质量。 ②配套公建设施应合理布局，内部产噪设备合理选型，需要在设计中预留变配电设施的位置，并经科学论证，不得对周围住宅产生噪声影响，各类产噪设备必须做到噪声达标排放。 ③该项目建设方应重视附近居民意见，督促施工单位加强施工期的环保管理并做好施工公告工作，加强与周围居民的沟通和理解，同时必须落实施工期的各项污染防治对策，施工人员产生的“三废”要集中收集，进行必要的处理和处置；禁止夜间进行造成环境噪声污染的建筑施工作业；妥善处置弃土及建筑垃圾，施工结束后，拆除临时建筑物及清除建筑垃圾，恢复土地原有功能等。 ④该项目建成后物业服务公司会同当地居委会等管理部门，积极加强环境保护、生态保护宣传和教育，倡导居民绿色消费行为，节约资源，减少废物排放，积极组织和参加各类环保活动，创建“绿色社区”。 ⑤根据规划要求，建设项目周边附近的区域不得兴建产生废气、噪声等污染的工业企业，以避免对本项目及周边保护目标的影响。 4.2 环评批复要求 1、小区应建设雨污分流系统，做好与无城镇污水收集管网配套、衔接工作。建设项目生活污水经预处理后，排入城东污水处理厂集中处理。 2、严格落实施工期噪声、扬尘各项污染防治措施。合理设置公建高频噪声设备，加强对垃圾收集点的管理，不得影响周边单位和居民正常的工作和生活。 3、小区产生的一般固体废物规范收集后实现综合利用，生活垃圾分类收集并定期交由环卫部门统一处理。 4、严把小区商业单位准入关，避免在住宅楼和未设置油烟防治设施的商业综合楼内开设产生油烟污染的饮食业经营场所；如餐饮、娱乐及其他商业活动项目进驻时必须重新履行环评手续。

### 表五 验收监测质量保证及质量控制

### 5.1 监测质量保证和质量控制措施 （1）合理布置监测点位，保证点位布设的科学性和合理性； （2）监测分析方法采用国家标准分析方法，监测人员持证上岗； （3）现场采样和测试前，声级计用声级计校准器进行校准； （4）样品采集、运输、保存严格按照国家规定的技术要求实施； （5）监测数据及验收监测报告严格执行三级审核制度，经过校核、审核、审定后报出。 5.2 监测分析方法 表5.2-1 监测方法及方法来源一览表 类别; 污染物因子; 分析方法及来源; 检出限. 废水; pH; 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年）; —. CODCr; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. BOD5; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505-2009; 0.5mg/L. NH3-N; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. SS; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989; —. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 0.06mg/L. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008; —. 《社会生活环境噪声排放标准》 GB 22337-2008; —. 5.3 监测分析仪器 本项目监测仪器与实验室分析仪器均经过检定并在有效使用期限内，详情见下表5.3-1监测分析仪器一览表。 表5.3-1 监测分析仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 量值溯源记录. 溯源单位; 溯源 周期; 下次溯 源时间. 声级计; AWA5688; GH-YQ-W25; 深圳市中测计量检测技术有限公司; 1年; 20.7.9. 声级校准器; AWA6228; GH-YQ-W08; 广州计量检测技术研究院; 1年; 20.7.21. 长管型酸碱度笔; 8692; GH-YQ-W34; 深圳市中测计量检测技术有限公司; 1年; 20.7.8. 生化培养箱; SPX-250B-Z; GH-YQ-N11; 深圳市中测计量检测技术有限公司; 1年; 20.7.8. 电子天平; ESJ182-4; GH-YQ-N05; 深圳市中测计量检测技术有限公司; 1年; 20.6.22. 红外分光测油仪; OIL460; GH-YQ-N27; 深圳市中测计量检测技术有限公司; 1年; 20.7.8. 可见分光光度计; 722G型; GH-YQ-N22; 深圳市中测计量检测技术有限公司; 1年; 20.7.8. COD消解器; HCA-100; GH-YQ-N08; /; 1年; 20.3.20. 5.4 质量控制结果 5.4.1废水 - （1）平行双样分析结果 表5.4-1 平行双样分析结果一览表 项目; 测定平行双样偏差/ 百分偏差; 规定平行双样偏差/ 百分偏差; 评价. BOD5; 0.6%~0.7%; 10%; 合格. 氨氮; 1.1%; 10%; 合格. CODCr; 0.2%; 10%; 合格. （2）质控样分析结果 表5.4-2 质控样分析结果一览表 （单位：mg/L） 项目; 标准样品 编号; 标准样品 浓度范围; 标准样品实测值; 评价. 动植物油; B0181299; 29.74±2.12; 28.2; 符合要求. CODCr; 2001127; 188±8; 189; 符合要求. 5.4.2噪声 表5.4-3 噪声监测仪器校准结果一览表 测量时间; 校准声级dB[A]; 备注. 测量前; 测量后; 差值. 2019-9-19; 93.8; 94.0; 0.2; 测量前、后校准声级差值小于0.5dB[A]，测量数据有效。. 2019-9-20; 93.8; 94.0; 0.2.

## 表六 验收监测内容

6.1 废水监测内容 本项目产生的废水为居民生活产生的生活污水，生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准后排入市政管网，通过市政污水管网汇入无为县城东污水处理厂集中处理，具体监测内容见下表6.1-1。 表6.1-1 废水监测一览表 监测类别; 监测点位置; 监测符号; 监测项目; 监测周期 频率. 生活污水; 项目废水市政管网接口; ★1# （高新大道）; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 每天监测4次 连续监测2天. 6.2 噪声监测内容 本项目场界均超过100m，在场界四周各布设2个监测点位，项目共建设16栋住宅楼，2栋商业楼，选取5栋（2#、5#、10#、13#、18#）（1、4、7、11层）受到影响较大的住宅楼进行开关窗监测；对项目2座配电房四周进行噪声监测。具体监测内容见下表6.2-1。 表6.2-1 噪声监测一览表 监测点位; 监测符号; 监测项目; 监测频次. 场界东侧; ▲N1; 等效A声级 Leq（dB）; 昼夜各监测一次 连续监测两天. ▲N2. 场界南侧; ▲N3. ▲N4. 场界西侧; ▲N5. ▲N6. 场界北侧; ▲N7. ▲N8. 2#楼1楼开窗; ▲N9-1. 2#楼1楼关窗; ▲N9-2. 2#楼4楼开窗; ▲N10-1. 2#楼4楼关窗; ▲N10-2. 2#楼7楼开窗; ▲N11-1. 2#楼7楼关窗; ▲N11-2. 2#楼11楼开窗; ▲N12-1. 2#楼11楼关窗; ▲N12-2. 5#楼1楼开窗; ▲N13-1. 5#楼1楼关窗; ▲N13-2. 5#楼4楼开窗; ▲N14-1. 5#楼4楼关窗; ▲N14-2. 5#楼7楼开窗; ▲N15-1. 5#楼7楼关窗; ▲N15-2. 5#楼11楼开窗; ▲N16-1. 5#楼11楼关窗; ▲N16-2. 10#楼1楼开窗; ▲N17-1. 10#楼1楼关窗; ▲N17-2. 10#楼4楼开窗; ▲N18-1. 10#楼4楼关窗; ▲N18-2. 10#楼7楼开窗; ▲N19-1. 10#楼7楼关窗; ▲N19-2. 10#楼11楼开窗; ▲N20-1. 10#楼11楼关窗; ▲N20-2. 13#楼1楼开窗; ▲N21-1. 13#楼1楼关窗; ▲N21-2. 13#楼4楼开窗; ▲N22-1. 13#楼4楼关窗; ▲N22-2. 13#楼7楼开窗; ▲N23-1. 13#楼7楼关窗; ▲N23-2. 13#楼11楼开窗; ▲N24-1. 13#楼11楼关窗; ▲N24-2. 18#楼1楼开窗; ▲N25-1. 18#楼1楼关窗; ▲N25-2. 18#楼4楼开窗; ▲N26-1. 18#楼4楼关窗; ▲N26-2. 18#楼7楼开窗; ▲N27-1. 18#楼7楼关窗; ▲N27-2. 18#楼11楼开窗; ▲N28-1. 18#楼11楼关窗; ▲N28-2. 西侧配电房东侧; ▲N29. 西侧配电房南侧; ▲N30. 西侧配电房西侧; ▲N31. 西侧配电房北侧; ▲N32. 东侧配电房东侧; ▲N33. 东侧配电房南侧; ▲N34. 东侧配电房西侧; ▲N35. 东侧配电房北侧; ▲N36. 6.3 固体废物调查内容 本项目产生的固体废物为居民生活产生的生活垃圾，建设单位在项目区内设置垃圾桶若干，用于收集居民生活产生的生活垃圾，生活垃圾分类收集并定期交由环卫部门统一处理。一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（2013）中有关规定执行。 6.4 现场监测点位图 图6.4-1 现场监测点位图

表七 验收监测结果

7.1 工况 安徽工和环境监测有限责任公司于2019年9月19日~20日对无为县万厦置业有限公司世纪经典住宅小区项目进行了为期两天的验收监测。本项目住宅楼户数为809户，验收监测期间，小区住户约为200户入住，入住率约为24.7%，各项环保设备正常运行。 7.2 废水监测结果 表7.2-1 废水监测结果 （单位：mg/L，pH无量纲） 监测 日期; 监测 项目; 项目废水市政管网接口1#; 平均值; 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2019. 9.19; pH; 7.15; 7.14; 7.15; 7.13; 7.13~7.15; 6~9. CODCr; 247; 245; 250; 243; 246; 500. BOD5; 70.6; 72.1; 71.0; 70.2; 71.0; 300. NH3-N; 26.1; 26.3; 26.2; 25.8; 26.1; -. SS; 28; 27; 25; 25; 26; 400. 动植物油; 0.41; 0.42; 0.42; 0.43; 0.42; 100. 2019. 9.20; pH; 7.14; 7.13; 7.16; 7.11; 7.11~7.16; 6~9. CODCr; 241; 240; 245; 239; 241; 500. BOD5; 69.1; 70.4; 72.5; 67.3; 69.8; 300. NH3-N; 25.7; 25.8; 25.6; 25.4; 25.6; -. SS; 27; 24; 27; 26; 26; 400. 动植物油; 0.43; 0.43; 0.43; 0.43; 0.43; 100. 结果分析：验收监测期间，废水的pH值在7.11-7.16之间、COD最大日均值为246mg/L、BOD5最大日均值为71.0mg/L、氨氮最大日均值为26.1mg/L、悬浮物最大日均值为26mg/L、动植物油最大日均值为0.43mg/L，根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准标准，pH、COD、BOD5、悬浮物、动植物油、氨氮等6项指标排放浓度均符合标准限值要求。 7.3 噪声监测结果 表7.3-1 场界噪声监测结果统计表 （单位：dB（A）） 监测时间; 监测点位; 测点编号; 昼间; 夜间. 2019-9-19; 场界东侧; N1; 55.5; 48.4. 场界东侧; N2; 56.1; 48.6. 场界南侧; N3; 54.8; 47.3. 场界南侧; N4; 55.3; 47.9. 场界西侧; N5; 55.1; 48.0. 场界西侧; N6; 55.3; 47.9. 场界北侧; N7; 54.7; 49.6. 场界北侧; N8; 54.0; 49.5. 西侧配电房东侧; N29; 51.0; 46.2. 西侧配电房南侧; N30; 51.8; 45.8. 西侧配电房西侧; N31; 51.2; 46.4. 西侧配电房北侧; N32; 51.4; 46.0. 东侧配电房东侧; N33; 51.8; 46.0. 东侧配电房南侧; N34; 51.0; 47.0. 东侧配电房西侧; N35; 50.8; 45.5. 东侧配电房北侧; N36; 51.9; 46.4. 2019-9-20; 场界东侧; N1; 53.9; 47.9. 场界东侧; N2; 54.0; 47.6. 场界南侧; N3; 52.4; 48.8. 场界南侧; N4; 52.6; 49.2. 场界西侧; N5; 53.7; 47.3. 场界西侧; N6; 56.9; 48.3. 场界北侧; N7; 55.8; 46.7. 场界北侧; N8; 56.6; 47.7. 西侧配电房东侧; N29; 50.7; 46.5. 西侧配电房南侧; N30; 50.8; 46.6. 西侧配电房西侧; N31; 50.6; 46.3. 西侧配电房北侧; N32; 51.1; 46.8. 东侧配电房东侧; N33; 51.6; 46.6. 东侧配电房南侧; N34; 52.5; 45.7. 东侧配电房西侧; N35; 52.1; 46.0. 东侧配电房北侧; N36; 51.4; 46.3. 标准限值; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 结果分析：验收监测期间，项目场界▲1—▲8点位昼间噪声在52.4dB(A)—56.9dB(A)之间，夜间噪声在46.7dB(A)—49.6dB(A)之间，监测结果均符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表1中2标准限值要求；配电房厂界▲29—▲36点位昼间噪声在50.6dB(A)—52.5dB(A)之间，夜间噪声在45.5dB(A)—47.0dB(A)之间，监测结果均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准限值要求。 表7.3-2 楼层噪声监测结果统计表 监测 时间; 监测位置; 测点 编号; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 监测结果; 监测结果. 2019-9-19; 2#楼1楼开窗; N9-1; 57.7; 47.9. 2#楼1楼关窗; N9-2; 50.4; 46.4. 2#楼4楼开窗; N10-1; 55.1; 49.3. 2#楼4楼关窗; N10-2; 49.5; 46.4. 2#楼7楼开窗; N11-1; 55.7; 47.9. 2#楼7楼关窗; N11-2; 49.5; 46.1. 2#楼11楼开窗; N12-1; 55.9; 48.2. 2#楼11楼关窗; N12-2; 50.2; 47.2. 5#楼1楼开窗; N13-1; 53.8; 48.4. 5#楼1楼关窗; N13-2; 50.1; 46.8. 5#楼4楼开窗; N14-1; 51.7; 47.1. 5#楼4楼关窗; N14-2; 49.5; 46.4. 5#楼7楼开窗; N15-1; 52.9; 47.1. 5#楼7楼关窗; N15-2; 50.3; 45.9. 5#楼11楼开窗; N16-1; 55.3; 48.2. 5#楼11楼关窗; N16-2; 52.7; 47.5. 10#楼1楼开窗; N17-1; 52.3; 48.4. 10#楼1楼关窗; N17-2; 50.0; 47.0. 10#楼4楼开窗; N18-1; 52.0; 47.3. 10#楼4楼关窗; N18-2; 50.2; 45.7. 10#楼7楼开窗; N19-1; 51.2; 47.0. 10#楼7楼关窗; N19-2; 49.8; 46.3. 10#楼11楼开窗; N20-1; 52.6; 47.7. 10#楼11楼关窗; N20-2; 51.2; 46.4. 13#楼1楼开窗; N21-1; 52.5; 48.7. 13#楼1楼关窗; N21-2; 51.2; 47.4. 13#楼4楼开窗; N22-1; 52.0; 47.5. 13#楼4楼关窗; N22-2; 50.1; 46.5. 13#楼7楼开窗; N23-1; 50.9; 47.6. 13#楼7楼关窗; N23-2; 49.5; 46.5. 13#楼11楼开窗; N24-1; 54.6; 48.4. 13#楼11楼关窗; N24-2; 51.4; 47.2. 18#楼1楼开窗; N25-1; 53.5; 47.7. 18#楼1楼关窗; N25-2; 51.0; 46.2. 18#楼4楼开窗; N26-1; 52.3; 47.3. 18#楼4楼关窗; N26-2; 49.5; 45.5. 18#楼7楼开窗; N27-1; 51.2; 46.7. 18#楼7楼关窗; N27-2; 48.6; 43.9. 18#楼11楼开窗; N28-1; 52.4; 46.9. 18#楼11楼关窗; N28-2; 49.7; 44.7. 2019-9-20; 2#楼1楼开窗; N9-1; 56.4; 47.7. 2#楼1楼关窗; N9-2; 51.2; 46.0. 2#楼4楼开窗; N10-1; 54.0; 46.6. 2#楼4楼关窗; N10-2; 51.0; 44.9. 2#楼7楼开窗; N11-1; 55.6; 46.9. 2#楼7楼关窗; N11-2; 50.8; 45.8. 2#楼11楼开窗; N12-1; 58.4; 48.4. 2#楼11楼关窗; N12-2; 53.7; 47.3. 5#楼1楼开窗; N13-1; 56.3; 47.0. 5#楼1楼关窗; N13-2; 51.2; 46.6. 5#楼4楼开窗; N14-1; 54.4; 47.3. 5#楼4楼关窗; N14-2; 50.0; 46.9. 5#楼7楼开窗; N15-1; 55.1; 46.4. 5#楼7楼关窗; N15-2; 50.9; 45.1. 5#楼11楼开窗; N16-1; 55.8; 47.6. 5#楼11楼关窗; N16-2; 52.4; 46.4. 10#楼1楼开窗; N17-1; 55.9; 48.1. 10#楼1楼关窗; N17-2; 50.4; 46.3. 10#楼4楼开窗; N18-1; 55.3; 47.3. 10#楼4楼关窗; N18-2; 50.6; 45.9. 10#楼7楼开窗; N19-1; 56.1; 46.2. 10#楼7楼关窗; N19-2; 52.0; 44.8. 10#楼11楼开窗; N20-1; 55.9; 46.6. 10#楼11楼关窗; N20-2; 50.5; 44.8. 13#楼1楼开窗; N21-1; 52.7; 47.4. 13#楼1楼关窗; N21-2; 49.8; 46.1. 13#楼4楼开窗; N22-1; 51.3; 47.0. 13#楼4楼关窗; N22-2; 50.4; 45.4. 13#楼7楼开窗; N23-1; 52.0; 47.8. 13#楼7楼关窗; N23-2; 50.8; 45.8. 13#楼11楼开窗; N24-1; 53.6; 46.5. 13#楼11楼关窗; N24-2; 50.7; 44.8. 18#楼1楼开窗; N25-1; 52.5; 47.5. 18#楼1楼关窗; N25-2; 51.5; 46.9. 18#楼4楼开窗; N26-1; 52.2; 46.6. 18#楼4楼关窗; N26-2; 50.1; 45.6. 18#楼7楼开窗; N27-1; 51.5; 46.0. 18#楼7楼关窗; N27-2; 50.3; 44.5. 18#楼11楼开窗; N28-1; 53.8; 47.5. 18#楼11楼关窗; N28-2; 51.2; 46.1. 结果分析：验收监测期间，项目室内开关窗▲9-1~▲28-2昼间噪声在48.6dB(A)—58.4dB(A)之间，夜间噪声在43.9dB(A)—49.3dB(A)之间，昼间开关窗最小分贝差值为0.9dB(A)，最大分贝差值为7.3 dB(A)，夜间开关窗最小分贝差值为0.4dB(A)，最大分贝差值为2.9dB(A)；▲9-1~▲28-2监测结果均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准限值要求。

表八 环境管理检查

根据验收监测方案，安徽工和环境监测有限责任公司于2019年9月19日至9月20日对无为县万厦置业有限公司开发世纪经典住宅小区项目环境管理工作进行检查，结果如下： 8.1 环境管理档案 2016年6月26日，无为县发展和改革委员会对“无为县万厦置业有限公司开发世纪经典住宅小区项目”备案（项目编号：2016-340225-47-03-013322）；2016年9月8日，无为县万厦置业有限公司委托亳州市中环环境科技有限责任公司承担编制本项目环境影响评价报告表的编制工作，并与2016年10月完成。项目于2016年11月1日取得无为县环境保护局“关于无为县万厦置业有限公司开发世纪经典住宅小区项目环境影响评价报告表的批复”（无环审[2016]107号）。 8.2 环评批复落实情况 表8.2-1 环评批复要求与落实情况对比一览表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况; 备注. 1; 小区应建设雨污分流系统，做好与无城镇污水收集管网配套、衔接工作。建设项目生活污水经预处理后，排入城东污水处理厂集中处理; 项目区雨污分流，雨水经管道流入高新大道和比亚迪大道雨水市政管网；生活污水经化粪池预处理后排入市政管网，通过市政污水管网汇入无为县城东污水处理厂集中处理; 已落实. 2; 严格落实施工期噪声、扬尘各项污染防治措施。合理设置公建高频噪声设备，加强对垃圾收集点的管理，不得影响周边单位和居民正常的工作和生活。; 项目发电机组位于地面上，水泵和风机等设备位于地下，均采取密闭室内隔声，设备减振；生活垃圾设置垃圾桶进行收集; 已落实. 3; 小区产生的一般固体废物规范收集后实现综合利用，生活垃圾分类收集并定期交由环卫部门统一处理。; 建设单位在项目区设立若干垃圾桶，对项目生活垃圾统一收集，由小区物业协同环卫部门收集处理; 已落实. 4; 严把小区商业单位准入关，避免在住宅楼和未设置油烟防治设施的商业综合楼内开设产生油烟污染的饮食业经营场所；如餐饮、娱乐及其他商业活动项目进驻时必须重新履行环评手续。; 项目区商业单位预留有污水管道；验收期间，仅有一户进驻，为服装经营项目。; 已落实.

表九 验收监测结论

9.1 污染物排放监测结果 （1）废水 验收监测期间，废水的pH值在7.11-7.16之间、COD最大日均值为246mg/L、BOD5最大日均值为71.0mg/L、氨氮最大日均值为26.1mg/L、悬浮物最大日均值为26mg/L、动植物油最大日均值为0.43mg/L，根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准标准，pH、COD、BOD5、悬浮物、动植物油、氨氮等6项指标排放浓度均符合标准限值要求。 （2）噪声 验收监测期间，项目场界▲1—▲8点位昼间噪声在52.4dB(A)—56.9dB(A)之间，夜间噪声在46.7dB(A)—49.6dB(A)之间，监测结果均符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表1中2标准限值要求；配电房厂界▲29—▲36点位昼间噪声在50.6dB(A)—52.5dB(A)之间，夜间噪声在45.5dB(A)—47.0dB(A)之间，监测结果均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准限值要求。 验收监测期间，项目室内开关窗▲9-1~▲28-2昼间噪声在48.6dB(A)—58.4dB(A)之间，夜间噪声在43.9dB(A)—49.3dB(A)之间，昼间开关窗最小分贝差值为0.9dB(A)，最大分贝差值为7.3 dB(A)，夜间开关窗最小分贝差值为0.4dB(A)，最大分贝差值为2.9dB(A)；▲9-1~▲28-2监测结果均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准限值要求。 （3）固体废物 本项目产生的固体废物为居民生活产生的生活垃圾，建设单位在项目区内设置垃圾桶若干，用于收集居民生活产生的生活垃圾，生活垃圾分类收集并定期交由环卫部门统一处理。 项目环境影响报告表及批复文件要求的污染控制措施基本得到了落实，符合竣工环境保护验收的要求。 9.2 验收建议 （1）建议该项目建设单位定期对各项环保设施进行检修，确保其正常运行；待小区入住完全后，尽快申请对该项目废水补充复测。 （2）认真及时做好对固体废物的转移工作，以免造成二次污染。 （3）严格把关商业入驻情况，避免在住宅楼和未设置油烟防治设施的商业综合楼内开设产生油烟污染的饮食业经营场所；如餐饮、娱乐及其他商业活动项目进驻时必须重新履行环保手续。

附图:

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目雨污管网图

附件:

附件1 项目备案表

附件2 项目环评批复

附件3 项目验收监测委托书

附件4 项目企业确认书

附件5 项目生活废水接管申请表

附件6 项目现场监测照片

附件7 项目验收检测报告

附件8 项目综合验收文件