建设单位法人代表：方 文 彬

检测单位法人代表：杨     雪

项 目 负  责  人：方 文 彬

建设单位：安徽金田高新材料股份有限公司（盖章）

电话：13505565835

邮编：231400

地址：安徽省桐城市桐城经济开发区兴隆路

检测单位：安徽工和环境监测有限责任公司（盖章）

电话：0551-67891265

传真：0551-67891265

邮编：230000

地址：合肥市高新区香樟大道168号柏堰科技实业园D19栋4楼

表一 项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3000吨高分子薄膜包装辅材智能化生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽金田高新材料股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省桐城市桐城经济开发区兴隆路 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 气泡垫、气泡膜、纸盖、纸管 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产3000吨高分子薄膜辅材 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产3000吨高分子薄膜辅材 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2019年11月 |  | 开工建设时间 | 2019年12月 |  |
| 调试时间 | 2020年1月 |  | 现场监测时间 | 2020年3月11日-3月12日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 安庆市桐城市生态环境分局 |  | 环评报告表 编制单位 | 安徽睿晟环保科技有限公司 |  |
| 环保设施 设计单位 | / |  | 环保设施 施工单位 | / |  |
| 投资总概算 （万元） | 620 | 环保投资概算 （万元） | 18 | 比例 | 2.9% |
| 实际总投资 （万元） | 620 | 环保投资 （万元） | 18 | 比例 | 2.9% |
| 验收监测依据 | - 1.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 - （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； - （2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26 - 日）； - （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； - （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年 - 11月7日）； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月 - 29日）； - 《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令（2017 - 年10月1日）。 - （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 环境保护部 - 2017年11月22日； - 1.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》 生态环境 - 部公告 2018年5月15日。 - 1.3 建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定 - （1）《安徽金田高新材料股份有限公司年产3000吨高分子薄膜包装辅材智能化生产线项目备案表》桐城市经济技术开发区管理委员会，桐经开项[2019]70号，2019年10月30日； - （2）《安徽金田高新材料股份有限公司年产3000吨高分子薄膜包装辅材智能化生产线项目标准确认函》安庆市桐城市生态环境分局，2019年10月28日； （3）《安徽金田高新材料股份有限公司年产3000吨高分子薄膜包装辅材智能化生产线项目》安徽睿晟环保科技有限公司，2019年11月； （4）《安徽金田高新材料股份有限公司年产3000吨高分子薄膜包装辅材智能化生产线项目环境影响报告表的批复》桐城经济技术开发区管理委员会，桐开管秘[2019]160号，2019年12月。 - 1.4 其他相关文件 “安徽金田高新材料股份有限公司年产3000吨高分子薄膜包装辅材智能化生产线项目”竣工环境保护验收检测委托书（安徽工和环境监测有限责任公司，2020年1月）。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | - （1）废气：气泡膜、气泡垫生产工序产生的有机废气（非甲烷总烃）及纸管生产工序产生的废气（颗粒物）排放均执行《大气污染物综合排放标准》（上海地标DB31/933-2015）表1中其他颗粒物监控浓度和非甲烷总烃监控浓度；厂内无组织废气（非甲烷总烃）及厂界无组织废气（颗粒物）排放执行《大气污染物综合排放标准》（上海地标DB31/933-2015）表2及表3中非甲烷总烃和颗粒物监控点浓度限值；敏感点环境空气颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值及非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准。 表1-1 《大气污染物综合排放标准》（上海地标DB31/933-2015） 污染物; 排放限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放限值; 标准来源. 非甲烷总烃; 70; 3.0; 10.0; DB31/933-2015. 颗粒物; 15; 1.5; 0.5. 表1-2 环境空气质量标准及大气污染物综合排放标准详解 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. 1小时平均; 日平均. TSP（mg/m3）; /; 0.3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 非甲烷总烃（mg/m3）; 2; /; 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准. （2）噪声：项目临同祥路、兴隆路一侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。 表1-3 工业企业厂界环境噪声排放标准及声环境质量标准 类别; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）; 标准来源. 2类; 60; 50; GB12348-2008. 4类; 70; 55. 2类; 60; 50; GB 3096-2008. - （3）废水排放执行城南污水处理厂污水接管标准。 - 表1-4 城南污水处理厂接管标准 - 执行标准; - 监测因子; - 标准限值. - 城南污水处理厂污水接管标准; - pH（无量纲）; - 6-9. - SS（mg/L）; - 200. - CODCr（mg/L）; - 280. - BOD5（mg/L）; - 180. - NH3-N（mg/L）; - 30. - （4）固体废物：一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（2013）中有关规定执行；危险废物贮存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单的有关规定。 |

表二 项目建设内容

安徽金田高新材料股份有限公司（以下简称“我单位”）位于在桐城市经济技术开发区兴隆路，我单位分别在2009年建设“年产3.5万吨生态型（易降解）薄膜生产线项目” 2011年建设“年产4.2万吨新型包装材料项目”，现有2个项目均已完成竣工环境保护验收手续。我单位现在原厂区新建年产3000吨高分子薄膜包装辅材智能化生产线项目（以下简称“本项目”），本项目总投资620万元，全部由企业自筹，主要从事塑料薄膜制造及机制纸及纸板制造。 本项目于2019年10月30日取得桐城市经济技术开发区管理委员会“关于安徽金田高新材料股份有限公司年产3000吨高分子薄膜包装辅材智能化生产线”项目的备案通知（桐经开项[2019]70号）；2019年11月委托安徽睿晟环保科技有限公司编制完成《安徽金田高新材料股份有限公司年产3000吨高分子薄膜包装辅材智能化生产线项目环境影响报告表》；2019年12月取得桐城经济技术开发区管理委员会下达的“关于安徽金田高新材料股份有限公司年产3000吨高分子薄膜包装辅材智能化生产线”项目环境影响报告表的批复（桐开管秘[2019]160号），同意本项目建设。 目前我单位新建的年产3000吨高分子薄膜包装辅材智能化生产线项目已按照环评及批复要求建设本项目，并完成设备调试，环保设施齐全，具备竣工环境保护验收条件。本次竣工环境保护验收为安徽金田高新材料股份有限公司年产3000吨高分子薄膜包装辅材智能化生产线项目整体验收。 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 第682号）中的相关要求及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，我单位于2020年1月委托安徽工和环境监测有限责任公司对本项目开展竣工环境保护验收检测工作。 2020年3月11日-3月12日，我单位将本项目调整生产运营工况至稳定状态，安徽工和环境监测有限责任公司对该项目环境保护设施运行工况进行现场勘察，并进行布点检测。 2.1 投资情况 本项目投资总概算620万元，环保概算投资18万元；实际总投资620万元，其中环保实际投资18万元。 2.2 劳动定员与年工作时间 本项目劳动定员10人，厂区不设置食堂，不提供员工住宿。实行单班制，每班8小时，年工作300天，共2400小时。 2.3 验收范围 本次验收为整体验收，验收范围为建设完成并试运行的年产3000吨高分子薄膜包装辅材智能化生产线项目主体工程、环保工程及其相配套的辅助工程。 2.4 项目建设内容 2.4.1 项目周边情况 本项目位于桐城市经济开发区兴隆路金田公司内（东经116.991574，北纬31.042988）。北侧为桃园小区，南侧为安徽丹凤电子材料股份有限公司，西侧为神州电力，东侧为桐城信邦电子有限公司，区域内没有珍贵动植物等敏感的保护对象，附近无机场和电台及军事设施，周边没有自然保护区和风景名胜区等生态敏感保护目标。项目周边环境对本项目无制约。 表2.4-1主要环境保护目标一览表 2.4.2 项目组成情况 环境要素; 环境保护对象; 相对方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 大气环境; 桃园小区; N; 10; 3250人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 万信理想城; N; 313; 600人. 鲍家大院; NE; 1242; 1500人. 团墩村; NE; 1535; 1200人. 高何庄; NE; 1525; 800人. 刘湾; NE; 1650; 300人. 双墩; NE; 1891; 250人. 大王小区; SE; 1350; 3200人. 大王小学; SE; 1200; 950人. 上徐老屋; SE; 1161; 1000人. 新东方世纪城; S; 604; 3000人. 久阳花样年华; S; 736; 1200人. 钱庄小区; S; 518; 3800人. 经开区中心学校; S; 1371; 中学，2000人. 东苑新村; SW; 4000人. 天红中环银座; SW; 1150; 900人. 聚富家园; SW; 1284; 1100人. 兴元小区; SW; 1575; 3000人. 水源小区; SW; 1995; 2500人. 安徽省桐城技工学校; SW; 1622; 900人. 桐乐家园; SW; 660; 1200人. 维亚纳国际城; SW; 1263; 1200人. 金色阳光城; SW; 1493; 900人. 龙池小区; W; 727; 880人. 地表水环境; 龙眠河; W; 4000; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 声环境; 桃园小区; N; 10; 3250人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 2.4.2.1 现有项目组成情况 （1）环保手续情况 本项目环保手续见下表2.4-2。 表2.4-2 现有工程“三同时”执行情况一览表 序号; 项目名称; 环评批准情况; 验收情况. 文号; 时间; 部门. 1; 年产3.5万吨生态型（易降解）薄膜生产线项目; 桐环字[2009]11号; 2009.8.15; 桐城市环保局; 已验收. 2; 年产4.2万吨新型包装材料项目; 环建函[2011]184号; 2011.9.19; 桐城市环保局; 已验收，环建函[2015]187号. （2）现有工程建设概况 表2.4-3 现有项目工程内容组成一览表 工程类别; 项目; 内容、规模及主要用途. 主体工程; 生产厂房; 主体生产线均使用德国布鲁克纳公司设备；生产线构成：原料系统、挤出系统、铸片系统、纵向拉升系统、横向拉升系统、卷取系统；一车间薄膜生产线，年产易降解薄膜1.75万吨和热收缩膜1.75万吨。二车间新型包装材料生产线，年产新型包装材料4.2万吨/年. 辅助工程; 综合楼; 共3层，用于办公、接待，面积800m2. 职工宿舍、食堂及其它生活设施; 共5层；底层为食堂，2~5层为职工宿舍；面积950m2. 储运工程; 原料库及成品仓库; 原料均已车运进厂，储存于原料、成品库中，仓库一、仓库二占地面积均为5346 m2. 公用工程; 配电; 由桐城市经济开发去110KWA变电站提供；厂内设有10KWA的开关站及一座10KV/0.4KV变电所。. 工艺水; 全厂冷冻、冷却水补水采用软化水，平均总用水量为28.56t/h，配备20t/h的软化水设备两套，采用单级钠离子系统. 给排水; 给水：项目用水主要为生产冷却水、地面冲洗水和生活用水等，平均用水量约358.1t/d，来自桐城市自来水公司的供应. 排水：项目排水主要为地面冲洗水以及生活区内的职工生活废水，排污水量26.6t/d，排入城南污水处理厂，集中处理后进入龙眠河. 供热; 厂区供热由锅炉提供，早期为燃煤锅炉，2018年改为天然气锅炉. 压缩空气; 配备三台10立方/分钟的空压机（两用一备）. 环保工程; 废水; 地面冲洗水废水经沉淀池沉淀、食堂废水经隔油池、生活污水经化粪池，预处理后混合进入开发区污水管网，由桐城市城南污水处理厂集中处理达标后排入龙眠河. 废气; 食堂配备专用油烟净化设施。仓库、车间保持良好通风. 噪声; 车间采用整体联合厂房，具有良好隔声效果。车间局部通风排气选用空气动力性能好、效益高、噪音低、运转平稳的节能型风机。导热油炉、风机、空压机室内安置，安装隔声罩并利用墙体隔声. 2.4.2.2 本项目组成情况 本项目设计生产能力为年产3000吨高分子薄膜辅材：100万片气泡垫、60吨气泡膜、60万米纸管和纸盖90万片。本项目主要工程内容见表2.4-4。 表2.4-4 本项目工程建设情况一览表 工程 类别; 工程名称; 环评设计工程内容和规模; 备注; 实际建设情况. 主体工程; 薄膜辅材生产车间; 位于厂区中部，为1栋1F厂房，总建筑面积800m2，购置了气泡膜设备、全自动成型机、间歇式发泡机、数控纸盖机等设备，建设1条薄膜辅材生产线，形成年产100万片气泡垫、60吨气泡膜、和纸盖90万片的生产能力; 新建; 新建1条薄膜辅材生产线，面积800m2，年产100万片气泡垫、60吨气泡膜、和纸盖90万片. 纸管生产车间; 位于厂区中部，为1栋1F厂房，总建筑面积1147m2，购置了无缝磨管机、自动原纸分切机、纸管磨头倒角机等设备，建设1条纸管生产线，形成年产60万米纸管的生产能力; 新建; 新建1条纸管生产线，年产60万米纸管. 储运 工程; 仓库; 仓库1满足项目原料及产品仓储需要，面积为5436m2; 依托 现有; 依托现有. 公用 工程; 给水; 项目用水主要为生活用水等，来自桐城市自来水公司的供应; 依托 现有; 依托现有. 排水; 项目工程排水系统采用雨、污分流。厂区排水系统分为雨水排水系统、生活污水排水系统。雨水经设置在道路两侧的雨水口收集后排入厂区雨水系统。生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和桐城市城南污水处理厂接管标准后，经开发区污水管网排入桐城市城南污水处理厂处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入龙眠河; 依托 现有; 依托现有. 变配电; 由桐城市经济开发区110KWA变电站提供；厂内设有10KWA的开关站及一座10KV/0.4KV变电所; 依托 现有; 依托现有. 供热; 厂区有一台YQW-6000Q型500万大卡的燃气锅炉提供生产用热能，采用天然气为燃料，天然气燃烧量为10万m3/a; 依托 现有; 依托现有. 消防系统; 车间设置室内消火栓系统，内消防管道设计成环状，并从不同方向由两路管道与厂区消防环网相连; 依托 现有; 依托现有. 环保 工程; 废气治理; 项目在气泡膜生产过程中挤出成型工序、气泡垫生产过程中成型工序加装集气罩，收集的废气通过两级活性炭吸附处理后通过23m高排气筒P1排放，纸管生产过程中产生颗粒物，通过布袋除尘器收集处理后通过23m高的排气筒P2排放; 新建; 气泡膜生产过程中挤出成型工序、气泡垫生产过程中成型工序加装集气罩，废气经两级活性炭吸附+23m排气筒处理，纸管生产过程中产生颗粒物，通过布袋除尘器+23m排气筒处理. 废水处理; 生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和桐城市城南污水处理厂接管标准后，经开区污水管网排入桐城市城南污水处理厂处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入龙眠河; 依托 现有; 依托现有. 噪声治理; 减震、隔声等设施; 新建; 设备采取减振安装及厂房隔声等措施. 固废; 一般工业固体废弃物进行综合利用；危险废物由有资质单位定期回收处理；生活垃圾交由环卫部门定期清运; 依托 现有; 依托现有. 2.5 本项目产品方案 本项目设计年产3000吨高分子薄膜包装辅材智能化生产线。本项目产品方案见表2.5-1。 表2.5-1 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格型号; 年产量; 年生产时间（天）. 1; 气泡垫; 40cm、37cm、33cm、30cm、56cm; 100万片/a; 300. 2; 气泡膜; 1.3m*200m、1.2m*200m; 60t/a. 3; 纸盖; 43cm、48cm、28cm、33cm、40cm、37cm、30cm、56cm; 90万片/a. 4; 纸管; 内径76mm、外径100mm; 60万米/a. 2.6 本项目生产设备 表2.6-1 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 环评设计数量; 生产厂家; 实际购置数量. EPP气泡垫生产. 1; 全自动成型机; FW-Z1800KS-BB; 台; 1; 杭州富阳威弗尔塑机有限公司; 1. 2; 间歇式发泡机; FW-YF1100A-1; 台; 1; 杭州富阳威弗尔塑机有限公司; 1. 纸管生产. 3; 无缝磨管机; JS-G4-2; 台; 1; 浙江金申机械制造有限公司; 1. 4; 自动原纸分切机; FZ-BNC1.6; 台; 1; 环龙; 1. 5; 纸管磨头倒角机; JS-G12-2500; 台; 1; 浙江金申机械制造有限公司; 1. 6; 数控纸管精切机; JS-A5; 台; 1; 浙江金申机械制造有限公司; 1. 7; 数控卷管机; JA-NC-64200; 台; 1; 浙江金申机械制造有限公司; 1. 纸盖生产. 8; 数控纸盖机; /; 台; 1; 石家庄立科机械有限公司; 1. 气泡膜设备. 9; 气泡膜设备; /; 台; 1; 浙江瑞安亿海机械有限公司; 1. 2.7 本项目原辅材料能源消耗 表2.7-1 项目主要原辅材料一览表 原辅材料名称; 规格 型号; 环评设计年消耗量（t/a）; 包装方式; 存放地点; 来源; 实际月消耗量（t）. 纱管纸; P420; 840; /; 原料仓库; 外购; 72. 纸板; 150; /; 原料仓库; 外购; 13. (PVA)淀粉纸品胶; /; 132; 桶装; 原料仓库; 外购; 12. 聚乙烯; /; 60; /; 原料仓库; 外购; 5.5. 聚苯乙烯; /; 50; /; 原料仓库; 外购; 4.2. 能源消耗. 水; /; 150; /; /; 市政供水; 13. 电; /; 10万kwh/a; /; /; 园区供电电网; 0.9万kwh/a. 天然气; /; 10万m³/a; /; /; 园区供气; 1万m³/a. 2.8 本项目平面布置 本项目在原有厂区内建设，总建筑面积1947 m2，其中包材车间（薄膜辅材生产车间）面积为800m2，主要生产气泡膜、气泡垫和纸盖，位于厂区中部。纸管生产车间面积为1147m2，主要生产纸管，位于厂区中部，包材车间西部。项目其他配套工程依托于厂区其他辅助工程，全厂总平面布置合理，交通便捷，有利于原辅材料的输送和产品的运输。项目平面布置图见附图2。 2.9 本项目给、排水 （1）供、排水 供水：本项目给水主要包括职工生活用水，本项目劳动定员为10人，生活用水量约为0.5m3/d（150 m3/a）。 排水：本项目废水主要为职工生活污水。排水系统采用雨、污分流的原则设置。厂区排水系统分为雨水排水系统、生活污水排水系统。雨水经设置在道路两侧的雨水口收集后排入厂区雨水系统。生活污水经厂区污水管道排入园区的污水管网，之后进入桐城市城南污水处理厂处理达到《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后排入龙眠河。 （2）供电 由桐城市经济开发区110KWA变电站提供；厂内设有10KWA的开关站及一座10KV/0.4KV变电所。 （3）消防 车间设置室内消火栓系统，内消防管道设计成环状，并从不同方向由两路管道与厂区消防环网相连。 2.10 本项目生产工艺流程 2.10.1气泡膜生产工艺 （1）气泡膜生产 本项目年产60吨气泡膜的主要工艺流程及产污环节详见图2.10-1。 图2.10-1 气泡膜项目生产工艺流程及产污节点图 （2）气泡膜生产工艺流程： 将原材料PE粒子装入气泡膜全自动成型机中进行加热熔融，然后利用主挤出机部分根据模头进行气泡挤出，通过成型模具进行成型加工，然后将成型后的气泡膜收卷，下架。该工序主要产生有机废气G1-1和边角料S1-1。 2.10.2 气泡垫生产工艺 （1）气泡垫生产 本项目年产100万片气泡垫的主要工艺流程及产污环节详见图2.10-2。 图2.10-2 气泡垫项目生产工艺流程及产污节点图 （2）气泡垫生产工艺流程： 发泡：将可发性聚苯乙烯（EPS）粒子由投入间歇式发泡成型机，并通入饱和蒸汽，利用恒压蒸汽间歇加热，每次加热时间10~20S。由于EPP粒子内含有发泡剂（发泡剂为戊烷），将粒子膨化为内部充满泡孔的泡沫粒子，发泡过程温度一般控制在95℃，在发泡过程中会溢出水蒸气。 熟化：刚发好的泡粒因残留发泡剂受冷体积缩小使泡粒内成真空状态而极易变形，必须存放一段时间让空气渗透到泡粒内逐步充满泡孔而使泡粒产生弹性的过程叫熟化。粒子熟化在料仓内，熟化时间为12h，熟化温度为20~25℃。 成型：将熟化好的泡粒转至成型机模腔内。并通入饱和蒸气，泡粒受热染化体积膨胀而融结为型腔形状，再经冷却，脱模即为泡沫制品。 烘干：刚脱模的泡沫制品表面及内部附含一定水分，同时因泡沫粒子再次经过受热、冷却过程而使制品内呈负压产生结构应力，致使制品强度低下或薄弱部位收缩变形，所以必须将制品烘干。烘干采用蒸汽加热空气进行吹热风的方式，烘干室内温度控制在50~60℃。该过程有水蒸汽产生。 检验：产品进行人工目测检验，符合要求包装后作为成品。不能满足要求的经密闭式粉碎机粉碎后，回至成型工序，重新利用。 2.10.3 纸管生产工艺 （1）纸管生产 本项目年产80万米纸管的主要工艺流程及产污环节详见图2.10-3。 图2.10-3 纸管生产工艺流程及产污节点图 （2）纸管生产工艺流程 将纸管纸分切成所需宽度，经纸筒生产线上卷筒机卷筒，卷筒过程纸管纸自动图上PVA胶粘合，将纸管纸在PVA胶粘合作用下，卷成纸管形状，电热烘干固定，再分切成所需长度的纸管，对切割后的纸管再进行打磨，打磨完成后包装入库。此生产过程中，分切、分切成型工序会产生纸张边角料S3-1、S3-2，打磨工序会产生废气G3-1。 该纸管作为薄膜中间固定缠绕用途。 2.10.4 纸盖生产工艺 本项目年产120万片纸盖的主要工艺流程及产污环节详见图2.10-4。 图2.10-4 纸盖生产工艺流程及产污节点图 将纸板通过数控纸盖机，切割成一定规格的圆形纸盖，此工序会产生边角料S4-1。 该纸盖作为薄膜缠绕包装两端固定用途。

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

3.1 废水污染源 本项目废水主要为生活污水，本项目劳动定员10人，一年工作时间为300天，产生的生活污水量约为120t/a。生活污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及桐城市城南污水处理厂接管标准后，经开发区污水管网排入桐城市城南污水处理厂处理达到《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后排入龙眠河。 图3.1-1 项目水源平衡图（t/d） 3.2 废气污染源 本项目生产过程中产生的废气主要包括气泡膜生产过程中挤出成型废气、气泡垫生产过程中成型废气、纸管生产过程中打磨废气。 （1）气泡膜生产过程中熔融挤出成型废气 气泡膜生产过程中熔融挤出成型工序会产生有机废气，气泡膜生产原料为聚乙烯，产生的有机废气以非甲烷总烃计。本项目采用在气泡膜全自动成型机处加设集气罩收集后通过排气管道统一并入主排气筒P1，经两级活性炭吸附装置处理，最后通过23m排气筒P1排放。 （2）气泡垫生产过程中成型废气 气泡垫生产过程中挤出成型工序会产生有机废气，气泡垫生产原料为可发性聚苯乙烯（EPS），在高温状态下会有少量有机废气（以非甲烷总烃计）产生。本项目采用在间歇式发泡成型机处加设集气罩收集后通过排气管道统一并入主排气筒P1，经两级活性炭吸附装置处理，最后通过23m排气筒P1排放。 （3）纸管导角打磨产生的粉尘 纸管再生产过程中有导角打磨工序，此工序会产生粉尘，我单位将打磨工段处进行密封处理，形成一个密闭小车间，并在车间上方用风机进行抽气，使 车间形成微负压状态，收集的粉尘通过布袋除尘器处理后通过23m高的排气筒排放。 - 本项目包材车间生产过程中产生的非甲烷总烃经过集气罩收集后通过排气管道并入排气筒P1，排气筒P1设在包材车间车间东北角，排气筒内径为0.5m，排气量为5000 m3/h，烟气温度为25℃，经活性炭处理后通过23 m高排气筒排放。 - 3.3 噪声污染源 本项目营运期噪声源主要来源于各生产设备运行时产生的设备噪声， 我单位采取设备减震安装及将主要噪声设备位于厂房内等措施降低噪声源强。 3.4 固体废物 本项目产生的固体废物气泡垫不合格品、气泡膜边角料、纸管、纸盖边角料、废包装物、废包装桶、职工生活垃圾以及废活性炭等。 （1）气泡垫不合格品 本项目气泡垫生产过程中会产生不合格品，企业收集后回用于气泡垫生产。 （2）气泡膜边角料 本项目气泡膜生产过程中会产生边角料，主要为废气泡膜，企业收集后回用于气泡膜生产。 （3）纸管、纸盖边角料 本项目纸管、纸盖生产过程中会产生边角料，企业收集后交由厂家定期回收。 （4）废包装物 本项目聚乙烯、可发性聚苯乙烯（EPS）、纱管纸等使用后会产生废包装，企业收集后外卖综合利用。 （5）废包装桶 本项目废包装桶由厂家回收处理。 （6）生活垃圾 本项目劳动定员为10人，生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。 （7）废活性炭 本项目吸附有组织有机废气的废活性炭属于危险废物HW49，废物代码900-039-49。在厂区危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理。 3.5 项目变动情况 本项目实际建设地点、生产工艺、产品、规模及环保设施均与环评及环评批复要求建设内容一致，本项目实际建设无重大变动。

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1 项目“三同时”验收表落实情况 经核查，该项目“三同时”验收表落实情况见表4.1-1。 表4.1-1 项目“三同时”验收表落实情况一览表 项目; 污染源; 污染物; 治理设施; 验收指标; 验收标准; 环保设施落实情况. 废气; 纸管生产车间; 颗粒物 （有组织）; 布袋除尘器+23m高排气筒排放; 有组织排放监控浓度值≤30 mg/m3; 满足《大气污染物综合排放标准》（上海地标DB31/933-2015）表1中其他颗粒物监控浓度; 布袋除尘器+23m高排气筒达标排放. 包材车间; 非甲烷总烃（有组织）; 两级活性炭处理+23m排气筒; 有组织排放监控浓度值≤70 mg/m3; 满足《大气污染物综合排放标准》（上海地标DB31/933-2015）表1中非甲烷总烃监控浓度; 两级活性炭处理+23m排气筒达标排放. 纸管生产车间; 颗粒物 （无组织）; 设备位于封闭车间内; 无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3; 满足《大气污染物综合排放标准》（上海地标DB31/933-2015）表3中其他颗粒物无组织监控浓度; 设备位于封闭车间内达标排放. 包材车间; 非甲烷总烃（无组织）; 设备位于封闭车间内; 无组织排放监控浓度限值≤10mg/m3; 满足《大气污染物综合排放标准》（上海地标DB31/933-2015）表2中厂区大气污染物监控点浓度; 设备位于封闭车间内达标排放. 废水; 职工生活; 生活污水; 经市政管道排入污水处理厂; 城南污水处理厂接管标准; 城南污水处理厂接管标准; 经市政管道排入城南污水处理厂. 噪声; 生产设备; 等效A声级; 选用低噪声设备，基础减震、车间隔声及距离衰减; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A); 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，临近兴隆路、同祥路一侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准; 选用低噪声设备、车间隔声及减振安装等降噪措施. 职工生活; 气泡垫生产; 气泡垫不合格品; 企业收集后回用于气泡垫生产; /; /; 企业收集后回用于气泡垫生产. 气泡膜生产; 气泡膜边角料; 企业收集后回用于气泡膜生产; /; /; 企业收集后回用于气泡膜生产. 纸管、纸盖生产; 纸管、纸盖边角料; 企业收集后交由厂家定期回收; /; /; 企业收集后交由厂家定期回收. 原材料包装废物; 废包装材料; 企业收集后外卖综合利用; /; /; 企业收集后外卖综合利用. 职工生活; 员工生活垃圾; 由环卫部门定期清运; /; /; 由环卫部门定期清运. 废气处理装置; 废活性炭; 由有资质单位定期回收处理; /; /; 由有资质单位定期回收处理. 原材料包装废物; 废包装桶; /; 由厂家回收处理. 4.2 环保设施投资 本项目计划总投资620万元，环保投资18万元，环保投资占总投资的2.9%。实际该项目实际总投资620万元，其中环保投资18万元，环保投资占总投资的2.9%。本项目环保设施投资情况如表4.2-1所示。 表4.2-1 项目环境保护设施投资一览表 序号; 工程名称; 投资项目; 环评设计投资（万元）; 实际投资（万元）. 1; 废气治理; 气泡膜生产过程中挤出成型工序、气泡垫生产过程中成型工序加装集气罩，收集的废气通过两级活性炭处理后通过23m高排气筒P1排放，纸管生产过程中打磨工序产生的粉尘由布袋除尘器收集后通过23m高排气筒P2排放; 10; 10. 2; 噪声治理; 减震、隔声等设施; 3; 3. 3; 废水治理; /; /; /. 4; 固废治理; 气泡垫不合格品、气泡膜边角料收集后回用于生产；纸管、纸盖边角料收集后交由厂家定期回收；废包装材料企业收集后外卖综合利用；员工生活垃圾由环卫部门统一收集处理；废包装桶由厂家回收处理；废活性炭属于危险废物，废物类别HW49，分类收集后暂存于厂区危废暂存间内，委托有资质单位处理。; 5; 5. 合计; 18; 18. 4.3 报告表主要结论 安徽金田高新材料股份有限公司年产3000吨高分子薄膜包装辅材智能化生产线项目符合国家产业政策要求，项目选址位于桐城市经济开发区兴隆路，选址符合区域总体发展规划；项目符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》等相关政策要求，项目符合“三线一单”要求。 项目采用了较为先进的生产工艺和设备，符合清洁生产的要求；项目实施后通过采取相应的污染防治措施，各类废气、噪声可以做到稳定达标排放，废水零排放，不会降低评价区域大气、地表水、地下水、土壤及声环境环境质量原有功能级别。 评价认为，建设单位在建设和生产运行过程中，切实落实报告表中提出的各项污染防治措施及“三同时”制度的前提下，从环境影响角度，项目建设可行。 表4.3-1 环评批复落实情况一览表 项目; 环评及其批复情况; 实际落实情况. 水污染物防治措施; - 落实《报告表》提出的废水处理设施和措施。生活污水经化粪池预处理后混合进入经开区污水管网，排入桐城城南污水处理厂后进一步处理，达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入龙眠河; - 已落实《报告表》提出的废水处理设施和措施。废水经化粪池处理后排入城南污水处理厂处理. 大气污染物防治措施; - 落实《报告表》提出的废气治理措施。在气泡膜、气泡垫的生产过程中产生的有机废气，经两级活性炭处理后通过23m高的排气筒排放，在纸管的生产过程中产生的颗粒物，通过布袋除尘器收集后通过23m高的排气筒排放。废气污染物排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（上海地标DB31/933-2015）表1、2、3中其他颗粒物监控浓度和非甲烷总烃监控浓度; - 已落实《报告表》提出的废气治理措施。有机废气经两级活性炭+23m高排气筒处理；纸管工序颗粒物废气经布袋除尘器+23m高排气筒处理。废气可达标排放. 噪声防治措施; - 落实《报告表》提出的各项噪声治理对策和措施。除选用低噪声设备以外，还应对设备科学合理布局，并经过减振、吸声、隔声处理，使得噪声源强降低，项目临同祥路、兴隆路一侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; - 已落实《报告表》提出的各项噪声治理对策和措施。采取减振、吸声、隔声等降噪措施，噪声可达标排放. 固废 防治措施; - 落实《报告表》提出的固体废弃物处置对策和措施。生活垃圾由环卫清运处置；不合格品、气泡膜边角料收集后回用于生产；纸管、纸盖边角料收集后交由厂家定期回收；废包装材料企业收集后外卖综合利用；员工生活垃圾由环卫部门统一收集处理；废活性炭、废包装桶危险废物，废物类别HW49，分类收集后暂存于厂区危废暂存间内，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行暂存，并按照规定设置警示标志，并建立危险废物管理台账，危险废物须交由有资质单位综合处置，严禁外排; - 已落实《报告表》提出的固体废弃物处置对策和措施。生活垃圾由环卫清运处置；不合格品、气泡膜边角料收集后回用于生产；纸管、纸盖边角料收集后交由厂家定期回收；废包装材料企业收集后外卖综合利用；废包装桶由厂家回收处理；废活性炭危险废物，分类收集后暂存于厂区危废暂存间内，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行暂存，并按照规定设置警示标志，并建立危险废物管理台账，危险废物须交由有资质单位综合处置. 落实自行监测工作和排污许可制度; - 按照《排污单位自行监测技术指南》相关要求，建设单位应严格落实自行监测工作，保证监测质量，做好监测数据记录与保存工作，同时按照《排污许可管理暂行规定》的要求，后期应认真开展排污申报工作; - 暂未落实自行监测工作和排污申报工作. 项目重大变动须重新报批; - 若项目的规模、原料性质、产品种类、采用的生产工艺和污染防治措施等发生重大变动，你单位应严格遵照国家相关法律法规的规定及时向生态环境主管部门报告，待正式批准后方可开工建设和生产; - 本项目的规模、原料性质、产品种类、采用的生产工艺和污染防治措施等均与环评及环评批复要求一致，未发生重大变动. 总量控制指标; - 颗粒物：0.0756t/a；VOCs（按非甲烷总烃计）：0.00356t/a; - 实际废气排放总量，颗粒物：0.0132t/a；VOCs（按非甲烷总烃计）：0.00132t/a.

### 表五 验收监测质量保证及质量控制

### 5.1监测质量保证和质量控制措施 （1）及时了解生产工况，保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求； （2）合理布置监测点位，保证点位布设的科学性和合理性； （3）监测分析方法采用国家标准分析方法，监测人员持证上岗； （4）现场采样和测试前，声级计用声级计校准器进行校准； （5）样品采集、运输、保存严格按照国家规定的技术要求实施； （6）监测数据及验收监测报告严格执行三级审核制度，经过校核、审核、审定后报出。 ### 5.2监测分析方法 废气监测分析方法及检出限如表5.2-1所示。 - 表5.2-1 废气监测分析方法 分析项目; 分析方法; 标准来源; 检出限. 颗粒物; 有组织; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法; HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 无组织; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法; HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 无组织; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 噪声监测分析方法及其检出限如表5.2-2所示。 表5.2-2 噪声监测分析方法 监测项目; 分析方法; 标准来源; 检出限. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; /. 敏感点噪声; 声环境质量标准; GB 3096-2008; /. 废水监测分析方法及其检出限如表5.2-3所示。 表5.2-3废水监测分析方法 类别; 项目; 分析方法; 检出限. 废水; pH; 便携式 pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年）; /. CODcr; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. SS; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/11901-1989; /. NH3-N; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. BOD5; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 0.5mg/L. 5.3 监测分析使用仪器如表5.3-1所示 表5.3-1 监测分析仪器 监测项目; 监测方法及编号（含年号）; 监测仪器. 颗粒物; 有组织; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 岛津分析天平/AP125WD/GH-YQ-N55 有效期2020.07.09-2020.07.08. 无组织; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995. 非甲烷总烃; 有组织; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 气相色谱仪/普析G5/GH-YQ-N28有效期2020.07.09-2020.07.08. 无组织; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 声级计/AWA6228+/GH-YQ-W66 有效期2019.12.17-2020.12.16 校准器/AWA6221B/GH-YQ-W08 有效期2019.7.22-2020.7.21. 敏感点噪声; 声环境质量标准GB 3096-2008. pH; 便携式 pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年）; 长管型酸碱度笔/8692/GH-YQ-N19有效期2019.07.09-2020.07.08. CODcr; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; COD消解器/HCA-100/GH-YQ-N08有效期2020.3.21-2020.3.20. SS; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/11901-1989; ESJ电子天平/ESJ182-4/GH-YQ-N05有效期2020.06.23-2020.06.22. NH3-N; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 可见分光光度计/722G/GH-YQ-N22有效期2020.07.09-2020.07.08. BOD5; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 生化培养箱/SPX-250B-Z/GH-YQ-N11 有效期2020.07.09-2020.07.08. ## 5.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 按照《固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ 55-2000）进行，使用仪器为经检验机构检定合格并在有效期内的测试仪器。废气样品的采集、分析及分析结果的计算，严格按国家环保局《环境监测技术规范》（大气和废气部分）、《空气和废气监测分析方法》（第四版）执行，实行全程序质量控制。 ## 5.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 按照《环境监测技术规范》（噪声部分）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》的规定进行，使用仪器为经经检验机构检定合格并且在有效期以内的噪声分析仪，测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB（A），测量时传声器加防风罩。 本次验收监测噪声测量前后校准结果如表5.5-1所示。 表5.5-1 噪声监测仪器校准结果一览表 声校准器; 校准 日期; 测量前dB(A); 测量后dB(A); 质控标准dB(A); 评价. 型号/编号; 声级值; 校准值; 示值偏差; 校准值; 示值 偏差. AWA6221B/ GH-YQ-W08; 94.0 dB(A); 2020.3.11; 93.8; 0.2; 93.8; 0.2; 示值偏差 ≦0.5; 合格. 2020.3.12; 93.8; 0.2; 93.8; 0.2; 合格. 5.6 废水监测分析过程中的质量保证和质量控制 按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91—2002和《环境水质监测质量保证手册》（第四版）要求进行采集、运输、保存及实验室分析样品，采样时按10%的比例加采密码平行样，统一编号分析。实验室分析人员按分析质量控制规定按总样品量的10%加测平行双样。质控结果见表5.6-1。 表5.6-1 质量控制一览表 序号; 污染物; 样品数; 平行; 加标; 标准样品. 个数; 检查率（%）; 合格率（%）; 个数; 检查率（%）; 合格率（%）; 个数; 合格率（%）. 1; CODcr; 9; 1; 11.1; 100; /; /; /; 1; 100. 2; NH3-N; 10; 1; 10.0; 100; 1; 10.0; 100; /; /. 3; BOD5; 11; 2; 18.2; 100; /; /; /; 1; 100.

## 表六 验收监测内容

## 6.1环境保护设施调试运行效果 通过对各类污染物排放浓度的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下： ### 6.1.1 有组织废气 （1）监测点位：气泡膜及气泡垫的生产过程中产生的有机废气处理设施进出口；纸管生产工序产生颗粒物废气处理设施出口。 （2）监测项目：有机废气参数，非甲烷总烃排放浓度、排放速率及去除效率；烟尘（颗粒物）参数，颗粒物排放浓度、排放速率。 （3）监测频次：各排气设施均每天监测3次，连续监测三天。 ### 6.1.2无组织废气 （1）监测点位：根据废气排放特点及建设项目区域环境特征，在厂界外布设4个大气无组织监测点，点位选择根据监测时气象情况确定，上风向1个参照点，下风向3个监控点及周边1个敏感点桃园小区。 （2）监测项目：气象参数，无组织颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度。 （3）监测频次：一次值，4次/天，连续监测2天。 ### 6.1.3 厂界噪声监测 （1）监测点位：厂界四周外1米及周边1个敏感点桃园小区。 （2）监测项目：等效A声级Leq（dB），昼、夜噪声。 （3）监测频次：昼夜各监测1次，连续监测2天。 6.1.4 废水监测 （1）监测点位：污水处理设施出口； （2）监测项目：pH、CODcr、BOD5、悬浮物、氨氮； （3）监测频次：每天监测4次，监测2天。 6.2 验收期间监测布点图 图6.2-1 2020.3.11-2020.3.12验收期间监测点位布置图

表七 验收监测结果

7.1 验收监测期间生产工况记录 根据本项目运行工况，安徽工和环境监测有限责任公司于2020年3月11日~2020年3月12日对本项目的周边气象条件、厂区有组织废气、厂界无组织废气、厂界噪声及废水进行了现场监测。 安徽工和环境监测有限责任公司监测人员同步进行生产工况监察，根据我单位出示的竣工环境保护验收监测期间的生产工况表，企业竣工环境保护验收期间正常生产，环保设施正常运行。其中生产工况负荷如表7.1-1所示。 表7.1-1 产品生产量统计表 日期; 产品名称; 设计日产量; 实际日产量; 生产负荷（%）. 2020.3.11; 气泡垫（片）; 3333; 2500; 75. 气泡膜（kg）; 200; 155; 78. 纸盖（片）; 300; 230; 77. 纸管（米）; 200; 154; 77. 2020.3.12; 气泡垫（片）; 3333; 2550; 77. 气泡膜（kg）; 200; 160; 80. 纸盖（片）; 300; 153; 77. 纸管（米）; 200; 225; 75. 7.2 监测期间气象统计表 表7.2-1 监测期间气象资料统计表 日期; 监测时间; 风速（m/s）; 气压（kpa）; 温度（℃）; 风向; 天气. 2020.3.11; 8:00-9:00; 2.4; 100.6; 8.2; 西南; 晴. 9:30-10:30; 2.2; 100.4; 10.1. 14:00-15:00; 2.1; 100.2; 17.4. 16:00-17:00; 2.1; 100.3; 15.2. 2020.3.12; 8:00-9:00; 2.5; 100.6; 8.4; 西南; 晴. 9:30-10:30; 2.2; 100.4; 10.3. 14:00-15:00; 2.4; 100.3; 15.2. 16:00-17:00; 2.1; 100.3; 12.1. 7.3 有组织废气监测结果 表7.3-1 有组织废气监测结果统计表 监测 点位; 监测 日期; 监测频次 监测项目; 1; 2; 3; 标准限值; 达标情况. 气泡膜及气泡垫工序废气处理设施排气筒进口; 3.11; 标干流量m3/h; 10241; 9924; 9831; /; /. 非甲烷总烃浓度mg/m3; 2.83; 2.64; 2.56; /; /. 非甲烷总烃排放速率kg/h; 2.9×10-2; 2.6×10-2; 2.5×10-2; /; /. 3.12; 标干流量m3/h; 9935; 10101; 9962; /; /. 非甲烷总烃浓度mg/m3; 2.80; 2.89; 2.81; /; /. 非甲烷总烃排放速率kg/h; 2.8×10-2; 2.9×10-2; 2.8×10-2; /; /. 气泡膜及气泡垫工序废气处理设施排气筒出口; 3.11; 标干流量m3/h; 7894; 7765; 7836; /; /. 非甲烷总烃浓度mg/m3; 0.17; 0.12; 0.12; 70; 达标. 非甲烷总烃排放速率kg/h; 1.3×10-3; 0.9×10-3; 0.9×10-3; 3.0; 达标. 3.12; 标干流量m3/h; 7869; 7964; 7752; /; /. 非甲烷总烃浓度mg/m3; 0.16; 0.11; 0.13; 70; 达标. 非甲烷总烃排放速率kg/h; 1.3×10-3; 0.9×10-3; 1.0×10-3; 3.0; 达标. 纸管生产工序废气处理设施排气筒出口; 3.11; 标干流量m3/h; 5768; 5789; 5694; /; /. 颗粒物浓度mg/m3; 2.0; 2.2; 2.2; 15; 达标. 颗粒物排放速率kg/h; 1.2×10-2; 1.3×10-2; 1.3×10-2; 1.5; 达标. 3.12; 标干流量m3/h; 5784; 5761; 5824; /; /. 颗粒物浓度mg/m3; 2.0; 1.9; 2.2; 15; 达标. 颗粒物排放速率kg/h; 1.2×10-2; 1.1×10-2; 1.3×10-2; 1.5; 达标. - 根据监测结果可知，本次验收监测项目气泡膜及气泡垫工序处理后的废气（非甲烷总烃）及纸管生产工序处理后的废气（颗粒物）排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（上海地标DB31/933-2015）表1中其他颗粒物监控浓度和非甲烷总烃监控浓度限值要求。气泡膜及气泡垫工序废气处理设施处理效率大于90%。 7.4无组织废气监测结果 表7.4-1 无组织废气监测结果统计表 监测 项目; 监测 日期; 监测 频次; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 桃园小区G5. 颗粒物（mg/m3）; 2020.3.11; 1; 0.103; 0.121; 0.123; 0.116; 0.135. 2; 0.108; 0.134; 0.130; 0.132; 0.140. 3; 0.112; 0.122; 0.129; 0.124; 0.133. 4; 0.107; 0.119; 0.118; 0.131; 0.134. 2020.3.12; 1; 0.114; 0.117; 0.148; 0.131; 0.128. 2; 0.105; 0.126; 0.141; 0.129; 0.133. 3; 0.109; 0.137; 0.116; 0.134; 0.140. 4; 0.110; 0.135; 0.146; 0.131; 0.139. 标准限值; 0.5; 达标; 达标; 达标; 达标; 0.3 （达标）. 非甲烷总烃（mg/m3）; 2020.3.11; 1; 0.52; 0.60; 0.68; 0.73; 0.67. 2; 0.47; 0.76; 0.80; 0.76; 0.66. 3; 0.44; 0.58; 0.69; 0.72; 0.66. 4; 0.40; 0.65; 0.71; 0.70; 0.58. 2020.3.12; 1; 0.42; 0.60; 0.72; 0.74; 0.73. 2; 0.52; 0.71; 0.63; 0.76; 0.74. 3; 0.52; 0.66; 0.63; 0.77; 0.71. 4; 0.47; 0.62; 0.73; 0.75; 0.73. 标准限值; 10.0; 达标; 达标; 达标; 达标; 2（达标）. - 根据监测结果可知，验收监测期间项目厂内无组织废气（非甲烷总烃）及厂界无组织废气（颗粒物）排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（上海地标DB31/933-2015）表2及表3中非甲烷总烃和颗粒物监控点浓度限值。敏感点环境空气颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值及非甲烷总满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值要求。 7.5 废水监测结果 - 表7.5-1 废水监测结果统计表 监测结果 监测时间、点位; pH 无量纲; CODcrmg/L; BOD5 mg/L; SS mg/L; NH3-N mg/L. 厂区污水总排口; 2020.3.11; 第一次; 6.84; 56; 11.5; 19; 2.12. 第二次; 6.72; 59; 11.2; 21; 2.20. 第三次; 6.77; 58; 12.6; 20; 2.13. 第四次; 6.71; 61; 11.8; 18; 2.16. 范围/均值; 6.71-6.84; 59; 11.8; 20; 2.15. 标准限值; 6~9; 280; 180; 200; 30. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2020.3.12; 第一次; 6.74; 62; 12.5; 21; 2.23. 第二次; 6.81; 58; 11.6; 19; 2.07. 第三次; 6.84; 56; 11.2; 22; 2.13. 第四次; 6.76; 57; 11.4; 19; 2.21. 范围/均值; 6.74-6.84; 58; 11.7; 20; 2.16. 标准限值; 6~9; 280; 180; 200; 30. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，在2020年3月11-12日验收监测期间，本项目厂区废水出口pH范围为：6.71-6.84（无量纲），其他各污染物日均浓度最大值为CODcr：59mg/L、SS：20mg/L、NH3-N：2.16mg/L、BOD5：11.8mg/L均满足城南污水处理厂污水接管标准限值要求。 7.6 厂界噪声监测结果 - 表7.6-1 厂界噪声监测结果统计表 监测 日期; 监测点位; 监测结果dB（A）; 执行标准; 达标 情况. 时间; Leq; 时间; Leq. 2020.3.11; N1厂界东; 昼间 （06:00- 22:00）; 52.3; 夜间 （22:00- 06:00）; 48.9; 昼间60夜间50; 达标. N2厂界南; 53.2; 47.4; 昼间70夜间55; 达标. N3厂界西; 55.8; 46.6; 昼间70夜间55; 达标. N4厂界北; 52.6; 47.6; 昼间60夜间50; 达标. N5桃园小区; 51.2; 46.8; 昼间60夜间50; 达标. 2020.3.12; N1厂界东; 昼间 （06:00- 22:00）; 51.0; 夜间 （22:00- 06:00）; 47.9; 昼间60夜间50; 达标. N2厂界南; 54.2; 47.2; 昼间70夜间55; 达标. N3厂界西; 53.8; 46.6; 昼间70夜间55; 达标. N4厂界北; 54.0; 47.7; 昼间60夜间50; 达标. N5桃园小区; 51.2; 47.2; 昼间60夜间50; 达标. 根据监测结果可知，2020年3月11日-2020年3月12日2天，厂界四周的昼夜噪声（昼间51.0-55.8dB（A），夜间46.6-48.9）满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类及4类标准限值；敏感点昼夜噪声（昼间51.2dB（A），夜间46.8-47.2）满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准限值 7.7 固体废物调查及统计结果 按照验收监测期间调查数据推算，对本项目固废产生量统计如表7.7-1。 表7.7-1 固废产生量统计表 来源; 产生量（t/a）; 废物类别; 废物代码; 排污去向. 气泡垫不合格品; 0.3; 一般固废; /; 收集后外回用于生产. 气泡膜边角料; 0.5; 一般固废; /; 收集后外回用于生产. 纸管、纸盖边角料; 6.0; 一般固废; /; 收集后交由厂家定期回收. 废包装材料; 1.5; 一般固废; /; 收集后外售综合利用. 员工生活垃圾; 3; 一般固废; /; 垃圾定点收集，环卫部门统一清运处理。. 废活性炭; 0.17; 危险固废; HW49 900-039-49; 委托有资质单位处理. 废包装桶; 7; /; /; 由厂家回收处理. 项目内部也各地设置有垃圾桶用来集中收集生活垃圾。 ### 7.8污染物排放总量核算 项目年运行时间为2400小时，根据监测数据可得，VOCs（非甲烷总烃）排放量0.00132t/a，颗粒物排放量0.0132t/a。满足本项目的总量重新核定限值：VOCs（非甲烷总烃）排放量0.00346t/a，颗粒物排放量0.0756t/a。

表八 验收监测结论

8.1 环保设施调试运行效果 本次竣工环境保护验收为年产3000吨高分子薄膜包装辅材智能化生产线项目，验收监测时间为2020年3月11日-2020年3月12日，验收监测期间本项目运行工况稳定，环保设施正常运行，符合竣工环境保护验收监测技术规范要求。 （1）根据监测结果可知，本次验收监测项目气泡膜及气泡垫工序处理后的废气（非甲烷总烃）及纸管生产工序处理后的废气（颗粒物）排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（上海地标DB31/933-2015）表1中其他颗粒物监控浓度和非甲烷总烃监控浓度限值要求。气泡膜及气泡垫工序废气处理设施处理效率大于90%。 （2）根据监测结果可知，验收监测期间项目厂内无组织废气（非甲烷总烃）及厂界无组织废气（颗粒物）排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（上海地标DB31/933-2015）表2及表3中非甲烷总烃和颗粒物监控点浓度限值。敏感点环境空气颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值及非甲烷总满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值要求。 （3）根据监测结果可知，在2020年3月11-12日验收监测期间，本项目厂区废水出口pH范围为：6.71-6.84（无量纲），其他各污染物日均浓度最大值为CODcr：59mg/L、SS：20mg/L、NH3-N：2.16mg/L、BOD5：11.8mg/L均满足城南污水处理厂污水接管标准限值要求。 （4）项目各类固体废物处理处置合理，满足环评及批复中要求。 （5）项目年运行时间为2400小时，根据监测数据可得，VOCs（非甲烷总烃）排放量0.00132t/a，颗粒物排放量0.0132t/a。满足本项目的总量重新核定限值：VOCs（非甲烷总烃）排放量0.00346t/a，颗粒物排放量0.0756t/a。 项目环境影响报告表及批复文件要求的污染控制措施基本得到了落实，采 取的污染防治措施效果良好，各类污染物达标排放，符合竣工环境保护验收的要求。 8.2 验收建议 （1）定期维护与管理废气处理设施，确保后期废气可稳定达标排放； （2）加强厂区危险废弃物的管理，规范设置危废暂存间，确保产生的危废在厂区可以得到妥善的存储与转移； - （3）按照《排污单位自行监测技术指南》相关要求，落实自行监测工作，保证监测质量，做好监测数据记录与保存工作，同时按照《排污许可管理暂行规定》的要求，后期应认真开展排污申报工作。

附图及附件

本报告附以下附图、附件：

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：厂区平面布置图

附件：

附件1：验收监测委托书

附件2：项目备案表

附件3：标准确认函

附件4：环评批复

附件5：验收监测生产工况证明

附件6：危废弃物处置协议

附件7：验收检测报告