| 建设单位法人代表 | ： | 方绪祥 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | ： | 陈学祥 |

| 建设单位 | ： | 无为龙祥商贸有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 电话 | ： | 182565786949 |
| 邮编 | ： | 238300 |
| 地址 | ： | 无为市长江路与幸福路交口东北侧 |

| 检测单位 | ： | 安徽工和环境监测有限责任公司 |
| --- | --- | --- |
| 电话 | ： | 0551-65987585 |
| 传真 | ： | 0551-65987585 |
| 邮编 | ： | 230088 |
| 地址 | ： | 合肥市高新区香樟大道168号柏堰科技实业园D19栋4楼 |

目  录

1 项目概况	1

2 验收依据	3

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	3

2.4 其他相关文件	3

3 建设项目情况	4

3.1 地理位置和平面布置	4

3.2 建设内容	5

3.3 给排水	8

3.4 公建设施	8

3.5 项目变动情况	8

4 环境保护措施	9

4.1 污染物治理设施	9

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	9

5 环评报告书主要结论及其审批部门审批决定	11

5.1 环评报告书主要结论与建议	11

5.2 审批部门审批决定	11

6 验收执行标准	12

6.1 废水污染物排放标准	12

6.2 噪声污染物排放标准	12

6.3 固体废物处置标准	12

7 验收监测内容	13

7.1 废水监测内容	13

7.2 噪声监测内容	13

7.3 验收监测点位图	13

8 质量保证和质量控制	15

8.1 监测分析方法	15

8.2 监测仪器	15

8.3 人员能力	16

8.4 水质分析过程中的质量保证和质量控制	16

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

9 验收监测结果	19

9.1 工况	19

9.2 污染物排放监测结果	19

10 验收监测结论	22

10.1 施工期	22

10.2 运营期	22

10.3 建议	22

# 1 项目概况

无为龙祥商贸有限公司投资52000万元建设无为电子城市广场项目（以下称“本项目”），本项目位于无为市长江路与幸福路交叉口东北角，项目占地总面积为43333m2，总建筑面积为132561.58m2，其中地上占地面积为112657.92m2，本项目主要建设餐饮、商场等服务性场所以及2栋办公楼，餐饮及商场等服务性场所位于项目区西侧，2栋办公楼位于项目东侧。

2014年3月31日，本项目取得了无为市发展和改革委员会“关于对无为龙祥置业有限公司无为电子城市广场项目予以备案的通知”（发改投字[2014]64号）；2014年5月9日，无为龙祥置业有限公司委托广州市环境保护工程设计院有限公司承担本项目的环境影响评价报告书的编制工作，并于2014年7月完成；2014年6月20日，“无为龙祥置业有限公司”名称变更为“无为龙祥商贸有限公司”；本项目于2014年8月5日取得了芜湖市无为市生态环境分局“关于无为龙祥商贸有限公司无为电子城市广场项目环境影响报告书审查意见的函”（无环审[2014]39号）；本项目于2014年8月开始建设，2018年5月建设完成投入使用。

根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 第682号）中的相关要求及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，建设单位于2020年4月委托安徽工和环境监测有限责任公司对本项目开展竣工环境保护自主验收检测工作。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 第682号）中的相关要求，并依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，无为龙祥商贸有限公司根据安徽工和环境监测有限责任公司提供的检测报告编制了本项目“竣工环境保护验收监测报告”。

本次竣工环境保护验收工作分为成立验收小组、现场检查、资料查阅、编制报告及审核、召开验收会议、提出验收意见、形成验收报告、公开验收报告等8个主要验收流程，具体工作程序见图1.1-1。

2020年5月11日-2020年5月12日，安徽工和环境监测有限责任公司对项目环境保护设施运行情况进行现场勘察，并进行布点检测。2020年5月，我单位根据安徽工和环境监测有限责任公司出具的检测报告编制了《无为龙祥商贸有限公司无为电子城市广场项目竣工环境保护验收监测报告》。

# 2 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国环境保护法》（修订），2015年1月1日施行；

2、《中华人民共和国水污染防治法》（修订），2018年1月1日施行；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正版）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年11月7日修正版）；

6、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令，2017年10月1日起施行）；

7、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）；

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

- 1、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部[2018]9号)，2018年5月15日；

2、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001），2013年6月8日修订；

## 2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

- 1、《无为龙祥商贸有限公司无为电子城市广场项目环境影响报告书》（广州市环境保护工程设计院有限公司，2014年7月）

- 2、《关于无为龙祥商贸有限公司无为电子城市广场项目环境影响报告书的批复》（芜湖市无为市生态环境分局，无环审[2014]39号，2014年8月5日）

## 2.4 其他相关文件

- 1、“无为龙祥商贸有限公司无为电子城市广场项目”开展竣工环境保护验收检测工作委托书。（无为龙祥商贸有限公司，2020年5月）

2、建设单位提供的其他相关技术文件。

# 3 建设项目情况

## 3.1 地理位置和平面布置

（1）地理位置

本项目位于无为市长江路与幸福路交口东北侧，项目东侧为纵四路，隔纵四路为杏花泉中心小学城东分校，项目南侧为幸福路，隔幸福路为红星美凯龙生活广场，项目西侧为长江路，项目北侧为待建小区。详情见下图3.1-1。

N

图3.1-1 项目地理位置图

- 平面布置

- 本项目位置中心坐标为（E117.9403°，N31.2846°），共投资建设3栋商业楼、2栋办公楼以及配套的公用工程、辅助工程和环保工程，详情见附图2。

## 3.2 建设内容

项目名称：无为电子城市广场项目

建设单位：无为龙祥商贸有限公司

建设性质：新建

行业类别：L72

项目投资：项目计划总投资为52000万元，其中环保投资为415万元（含施工期环保投资），占总投资额的0.80%；项目实际投资为52000万元，其中环保投资为435万元，占总投资的0.84%。

工程组成：项目主要由主体工程、贮运工程、公辅工程以及环保工程组成，各工程建设内容详情见下表3.2-1

验收范围：本项目为整体验收，验收范围为无为电子城市广场项目其配套的公用工程、环保工程和辅助工程。验收监测期间，所有商业部分已全部入驻，入驻的商业活动项目须按规定要求另行环保手续，不在此次验收范围内。

表3.2-1 项目工程建设情况一览表

| 工程类别 | 单项工程名称 | 设计工程内容及规模 | 实际建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 办公 | 项目地东侧设置2栋30F办公楼，总建筑面积为49971.56m2 | 项目地东侧建设2栋29F办公楼 | 楼层减少1层 |
|  | 商业 | 设置1、2、3栋、4-1商业，1栋商业为4F，沿长江路布置，主要规划为宾馆，2栋商业为4F，沿幸福路，1-2F规划为商铺 | 建设1、2、3栋、4-1商业，1栋商业为4F，沿长江路布置，主要为商铺，2栋商业为4F，沿幸福路，1-2F规划为商铺 | 与环评一致 |
| 配套工程 | 物业管理 | 设置物业管理公司，负责商业区、办公区的治安、卫生等工作 | 设置物业管理公司，负责商业区、办公区的治安、卫生等工作 | 与环评一致 |
|  | 地下室 | 地下停车库机动车停车位488个 | 地下停车库机动车停车位488个 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供水 | 水泵房位于地下一层，由新福路市政给水干管上各引入一根进水管，管径均为DN300，并在项目场区内构成DN300的环形供水管网，保证本工程室外消防用水和生活用水，1-4层直接由市政供水，其他由地下室设备房内变频供水装置供水 | 水泵房位于地下一层，由新福路市政给水干管上各引入一根进水管，管径均为DN300，并在项目场区内构成DN300的环形供水管网，保证本工程室外消防用水和生活用水，1-4层直接由市政供水，其他由地下室设备房内变频供水装置供水 | 与环评一致 |
|  | 雨水及污水管网 | 雨污分流制，雨水经雨水管道收集至幸福路市政雨水管网，废水经污水管道收集至幸福路市政污水管网，输送到无为市城东污水处理厂处理达标后排放 | 雨污分流制，雨水经雨水管道收集至幸福路市政雨水管网，废水经污水管道收集至纵四路与长江路市政污水管网 | 废水排口由幸福路变为纵四路和长江路 |
|  | 燃气管网 | 接入幸福路市政燃气管道 | 接入幸福路市政燃气管道 | 与环评一致 |
|  | 配电房 | 由市政供电系统供电，配电房位于地下室，位于办公楼下方 | 由市政供电系统供电，配电房位于地下室，位于办公楼下方 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废水治理 | 雨污分流，包括户外管网和接入市政污水管网的主管道，小区设化粪池，化粪池防渗处理，酒店餐饮预留隔油设施位置 | 雨污分流，项目建设2座化粪池，未入驻酒店，商铺主要为餐饮业，未设置隔油池 | 未入驻酒店，未配套建设隔油池 |
|  | 废气治理 | 地下车库竖向排烟井、排风系统，排气口位于绿化带中 | 地下车库竖向排烟井、排风系统 | 与环评一致 |
|  | 固废治理 | 设置垃圾收集桶 | 设置垃圾收集桶 | 与环评一致 |
|  | 噪声治理 | 所有公建高噪声设备均置于密闭房间内，选用低噪声设备，采取减振，消声、建筑材料吸声，建筑物隔声；严道路一侧建设绿化带 | 所有公建高噪声设备均置于密闭房间内，选用低噪声设备，采取减振，消声、建筑材料吸声，建筑物隔声；严道路一侧建设绿化带 | 与环评一致 |
|  | 生态保护 | 绿地建设，景观改善等，项目绿地面积6500m2 | 项目种植树木，铺设草皮 | 与环评一致 |

## 3.3 给排水

（1）给水

本项目由新福路市政给水干管上各引入一根进水管，管径均为DN300，并在项目场区内构成DN300的环形供水管网。

（2）排水

本项目采取雨污分流，项目雨水排入市政雨水管网，项目污水经化粪池预处理后排入纵四路和长江路市政管网，再汇入无为市城东污水处理厂集中处理。

## 3.4 公建设施

本项目在地下室内建设一个水泵房，生活用水及消防用水合用，本项目不设置集中式垃圾收集点，在项目区内布置若干垃圾桶用于收集日常生活产生的生活垃圾，本项目在项目区地下室建设一间变配电站，具体公建设施分布情况见下表3.4-1。

表3.4-1 项目公建设施分布一览表

| 公建设施名称 | 公建设施数量 | 公建设施位置 |
| --- | --- | --- |
| 变配电站 | 3 | 一、二期地下室 |
| 水泵房 | 1 | 一期地下室 |
| 风机房 | 12 | 一、二期地下室 |

## 3.5 项目变动情况

表3.5-1 项目变动情况一览表

| 序号 | 环评设计情况 | 实际建设情况 | 变动原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目地东侧设置2栋30F办公楼 | 2栋办公楼为29F | 实际建设需求 |
| 2 | 废水经污水管道收集至幸福路市政污水管网，输送到无为市城东污水处理厂处理达标后排放 | 废水经污水管道收集至纵四路与长江路市政污水管网 | 项目为分期建设，考虑污水能够及时流入市政管网，共设置两座化粪池，分别位于项目东西两侧 |
| 3 | 酒店餐饮预留隔油设施位置 | 无酒店入驻，未预留隔油设施位置 | 建设规划中无酒店入驻 |

# 4 环境保护措施

## 4.1 污染物治理设施

4.1.1 废水

本项目产生的废水主要为商业区餐饮业以及办公区日常工作产生的生活污水，项目生活污水分别经过东西侧化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，通过市政污水管网汇入无为市城东污水处理厂集中处理，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准中A标准后排入河流水体。

4.1.2 噪声

本项目营运期噪声源主要为配电房、水泵房、风机房和中央空调等设备的机械噪声，以及汽车出入的交通噪声和商业性社会活动噪声。

本项目通过将水泵和风机等设备位于地下，均采取密闭室内隔声，设备减振，合理分布等措施来降低噪声。

4.1.3 固体废物

本项目产生的固体废物主要为商业活动、办公、员工和顾客生活垃圾以及餐厨垃圾，商业运营过程中产生的商品包装废弃物主要为纸箱、塑料等可回收材质。项目设置垃圾桶对固体废物进行收集，商业运营产生的固体废物与商业活动产生的生活垃圾由环卫部门统一清运。餐饮产生的厨余垃圾由专业单位进行处理。

## 4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

表4.2-1 “三同时”验收落实情况表

| 项目 | 治理对象 | 污染物防治措施 | 验收标准 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 生活污水 | 化粪池、隔油池、污水管网 | 符合无为县城东污水处理厂接管标准 | 化粪池、污水管网 |
|  | 水泵、风机 | 单独隔间、水泵、风机采用减震垫，风机安装消音器等 | 满足《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008中2类标准 | 单独隔间，减振垫 |
|  | 配电房 | 单独隔间、设置减振基座，设置隔声门等 |  | 单独隔间，减振垫 |
|  | 中央空调风冷机组 | 采用低噪声风机，进行基础减振，安装隔音板 |  | 采用低噪声风机，进行基础减振 |
|  | 酒店 | 沿路一侧须安装中空玻璃 |  | 无酒店 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾收集箱收集 | / | 设置垃圾桶 |
|  | 餐饮油烟 | 餐饮业专用烟道， 油烟净化器 | 满足《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001 | 餐饮业各自安装有绿标的油烟净化设施 |
|  | 汽车尾气 | 排风，换气，排放口设置于绿化带中 | 满足《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996中无组织排放监控浓度限值要求 | 设置排风口 |
|  | 生态环境 | 项目地面，广场绿化 | 绿化率15% | 项目种植树木，铺设草皮 |

表4.2-2 项目环保投资一览表 单位：万元

| 污染源 | 污染物防治措施 | 环评计划投资 | 实际总投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 包括户外管网和接入市政污水管网的主管网，规范化排污口，小区设化粪池若干，化粪池防渗处理，餐饮业废水分别设隔油池 | 200 | 180 |
| 生活垃圾 | 垃圾集中收集，定期清运 | 20 | 20 |
| 噪声 | 合理布局；选用低噪声设备，安装减振基座和减振垫，设备房隔声；隔声门窗；限速标识等 | 135 | 145 |
| 汽车尾气 | 地下车库竖向排烟井、排风系统，排气口两个，分别位于绿化带中 | 50 | 50 |
| 绿化 | 分区布置，绿地率15% | 10 | 40 |
| 合计 |  | 415 | 435 |

# 5 环评报告书主要结论及其审批部门审批决定

## 5.1 环评报告书主要结论与建议

5.1.1结论

本项目符合国家产业政策；符合当地总体规划；污染物可达标排放，附近区域环境质量可保持功能区要求；采用的各项污染物防止措施可行，总体上对周边的环境影响较小，不会降低区域的环境质量状况，总量在可控的范围内平衡，公众对建设项目的建设支持态度。因此，只要建设单位认真落实各项污染物的防止措施。严格执行“三同时”及日常环保管理工作，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

## 5.2 审批部门审批决定

表5.2-1 环评批复要求与落实情况对比一览表

| 序号 | 环评批复要求 | 实际落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应建设雨污分流系统，做好与无城镇污水收集管网的配套、衔接工作，完善污水处理设施，确保废水达标排放 | 本项目建设雨污分流系统，雨水经管道流入市政雨水管网，污水经化粪池护理后排入市政雨水管网，再经管网流入无为市城东污水处理厂处理 | 已落实 |
| 2 | 对入住商业单位严格把关，餐饮单位必须安装符合国家环保标准的油烟净化设备，实现油烟达标排放 | 各入驻餐饮单位已安装有绿标的油烟净化设备 | 已落实 |
| 3 | 严格落实噪声、扬尘各项污染防止措施，不得影响周边和居民正常工作和生活 | 项目噪声采取隔声减振，项目暂未对周边居民正常工作和生活造成影响 | 已落实 |
| 4 | 妥善处理运营期产生的固体废物，对产生的生活垃圾分类收集后定期交由环卫部门集中处理，不得造成二次污染 | 运营期产生的生活垃圾采用垃圾桶分类收集，定期由环卫部门统一处理，未造成二次污染 | 已落实 |

# 6 验收执行标准

## 6.1 废水污染物排放标准

本项目产生的生活污水经预处理后无为市污水收集系统集中处理，污水接管浓度执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，详情见下表6.1-1。

表6.1-1 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 单位：mg/L，pH为无量纲

| 序号 | 污染物因子 | 最高允许浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 |
| 2 | CODCr | 500 |
| 3 | BOD5 | 300 |
| 4 | SS | 400 |
| 5 | NH3-N | / |
| 6 | 动植物油 | 100 |

## 6.2 噪声污染物排放标准

本项目运营过程中产生的噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表1中2类声功能区标准要求，详情见下表6.2-1。

表6.2-1 《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008） 单位：dB（A）

| 厂界外声环境功能区类别 | 排放限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 60 | 50 |

## 6.3 固体废物处置标准

一般固废（生活垃圾）处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（2013）中有关规定执行。

# 7 验收监测内容

## 7.1 废水监测内容

本项目建设过程分期建设，共设置两座化粪池，设置有两个废水排口，分别为纵四路排口和长江路排口，废水具体监测内容见下表7.1-1。

表7.1-1 废水监测内容

| 监测点位 | 测点符号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长江路废水排口 | ★1# | pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 每天监测4次 连续监测2天 |
| 纵四路废水排口 | ★2# |  |  |

## 7.2 噪声监测内容

本项目场界长度均大于100m，故在每侧场界布置两个噪声监测点，噪声监测内容见下表7.2-1。

表7.2-1 噪声监测内容

| 监测点位 | 测点符号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场界东侧 | ▲N1 | 等效A声级 | 昼夜各监测1次 连续监测2天 |
|  | ▲N2 |  |  |
| 场界南侧 | ▲N3 |  |  |
|  | ▲N4 |  |  |
| 场界西侧 | ▲N5 |  |  |
|  | ▲N6 |  |  |
| 场界北侧 | ▲N7 |  |  |
|  | ▲N8 |  |  |

## 7.3 验收监测点位图

★

★1#

★2#

★废水监测点位

▲噪声监测点位

▲N1

▲N2

▲N5

▲N4

▲N3

▲N6

▲N8

▲N7

图7.3-1 项目监测点位图

# 8 质量保证和质量控制

（1）了解生产工况，保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求；

（2）合理布置监测点位，保证点位布设的科学性和合理性；

（3）监测分析方法采用国家标准分析方法，监测人员持证上岗；

（4）现场采样和测试前，声级计用声级计校准器进行校准；

（5）样品采集、运输、保存严格按照国家规定的技术要求实施；

（6）监测数据及验收监测报告严格执行三级审核制度，经过校核、审核、审定后报出。

## 8.1 监测分析方法

表8.1-1 监测方法及方法来源一览表

| 类别 | 污染物因子 | 分析方法及来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） | — |
|  | CODCr | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | BOD5 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | NH3-N | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | SS | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | — |
|  | 动植物油 | 《水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《社会生活环境噪声排放标准》 GB 22337-2008 | — |

## 8.2 监测仪器

本项目监测仪器与实验室分析仪器均经过检定并在有效使用期限内，详情见下表8.2-1监测仪器一览表。

表8.2-1 监测分析仪器一览表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 量值溯源记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 溯源单位 | 溯源 周期 | 下次溯 源时间 |
| 红外分光测油仪 | OIL460 | GH-YQ-N27 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 1年 | 20.7.8 |
| COD消解器 | HCA-100 | GH-YQ-N08 | / | 1年 | 20.3.20 |
| 可见分光光度计 | 722G | GH-YQ-N22 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 1年 | 20.7.8 |
| 电子天平 | ESJ182-4 | GH-YQ-N05 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 1年 | 20.6.22 |
| 生化培养箱 | SPX-250B-Z | GH-YQ-N11 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 1年 | 20.7.8 |
| 声级计 | AWA6228 | GH-YQ-W81 | 北京市计量检测 科学研究院 | 1年 | 20.9.29 |
| 声校准器 | AWA6221B | GH-YQ-W08 | 广州计量检测技术研究院 | 1年 | 20.7.21 |
| 长管型酸碱度笔 | 8692 | GH-YQ-W31 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 1年 | 20.7.8 |

## 8.3 人员能力

按照管理手册要求以及验收监测技术规范要求，在本次验收监测中我公司始终将质量保证工作贯穿于验收监测工作的全过程，整个过程中全部监测人员持证上岗。

## 8.4 水质分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集均、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证 手册》（第四版）等的要求进行。选择的方法检出限应满足要求。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质 控措施，并对质控数据分析，附质控数据分析表。

（1）平行样分析结果

表8.4-1 平行双样分析结果一览表

| 监测项目 | 测定值① | 测定值② | 平均值 | 相对偏差 % | 相对偏差参考范围% | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 55.1 | 49.8 | 52.4 | 5.1 | ≤10 | 合格 |
|  | 54.4 | 49.7 | 52.0 | 4.5 | ≤10 | 合格 |
| BOD5 | 101 | 103 | 102 | 0.5 | ≤10 | 合格 |
|  | 104 | 106 | 105 | 1.0 | ≤10 | 合格 |
| CODCr | 325 | 329 | 327 | 0.6 | ≤10 | 合格 |
|  | 258 | 256 | 257 | 0.4 | ≤10 | 合格 |

（2）加标回收分析结果

表8.4-2 加标回收分析结果一览表

| 监测项目 | 理论值 | 测定值 | 加标回收率% | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 89.3 | 89.0 | 99.0 | 合格 |

（3）质控样分析结果

表8.4-3 质控样分析结果一览表

| 项目 | 标准样品编号 | 标准样品浓度范围 | 标准样品实测值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油类 | OI007 | 29.9±1.9 | 31.4 | 合格 |
| BOD5 | / | 180-230 | 219 | 合格 |
|  | / | 180-230 | 218 | 合格 |
| CODCr | 2001127 | 188±8 | 185 | 合格 |

## 8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

按照《环境监测技术规范》（噪声部分）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》的规定进行，使用仪器为经经检验机构检定合格并且在有效期以内的噪声分析仪，测量仪器使用前、后进行了校准以保证监测数据的有效性和可靠性。

表8.5-1 噪声监测仪器校准结果一览表

| 校准日期 | 声级计 示值 | 测量前dB(A) |  | 测量后dB(A) |  | 质控标准dB(A) | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 校准值 | 示值偏差 | 校准值 | 示值偏差 |  |  |
| 2020.5.11 | 94.0 | 93.8 | 0.2 | 93.8 | 0.2 | 示值偏差 ≤0.5 | 合格 |
| 2020.5.12 |  | 93.8 | 0.2 | 93.8 | 0.2 |  | 合格 |

# 9 验收监测结果

## 9.1 工况

安徽工和环境监测有限责任公司于2020年5月11日~2020年5月12日对本项目废水、厂界噪声进行了现场监测。验收监测期间，商业楼已基本入驻，办公楼入驻率为60%。

## 9.2 污染物排放监测结果

（1）废水监测结果

表9.2-1 项目废水监测结果 单位：mg/L，pH为无量纲

| 监测日期 | 监测项目 | 废水总排口1#（长江路） |  |  |  | 均值或 范围 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 2020.5.11 | pH | 7.49 | 7.54 | 7.57 | 7.51 | 7.49~7.54 | 6~9 |
|  | CODCr | 310 | 307 | 315 | 313 | 311 | 500 |
|  | BOD5 | 102 | 100 | 105 | 102 | 102 | 300 |
|  | NH3-N | 52.4 | 51.8 | 53.4 | 51.5 | 52.3 | - |
|  | SS | 88 | 82 | 90 | 84 | 86 | 400 |
|  | 动植物油 | 2.46 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 2.44 | 100 |
| 2020.5.12 | pH | 7.46 | 7.43 | 7.59 | 7.57 | 7.43~7.59 | 6~9 |
|  | CODCr | 331 | 327 | 335 | 326 | 330 | 500 |
|  | BOD5 | 105 | 102 | 109 | 103 | 105 | 300 |
|  | NH3-N | 52.0 | 51.3 | 51.8 | 52.5 | 51.9 | - |
|  | SS | 96 | 92 | 84 | 88 | 90 | 400 |
|  | 动植物油 | 2.42 | 2.39 | 2.43 | 2.47 | 2.43 | 100 |

续表9.2-1 项目废水监测结果 单位：mg/L，pH为无量纲

| 监测日期 | 监测项目 | 废水总排口2#（纵四路） |  |  |  | 均值或 范围 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 2020.5.11 | pH | 7.53 | 7.50 | 7.52 | 7.48 | 7.48~7.53 | 6~9 |
|  | CODCr | 262 | 257 | 265 | 253 | 259 | 500 |
|  | BOD5 | 86.3 | 85.3 | 84.7 | 86.1 | 85.6 | 300 |
|  | NH3-N | 59.5 | 60.4 | 59.3 | 60.8 | 60.0 | - |
|  | SS | 92 | 84 | 86 | 90 | 88 | 400 |
|  | 动植物油 | 1.28 | 1.35 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 100 |
| 2020.5.12 | pH | 7.52 | 7.47 | 7.64 | 7.66 | 7.47~7.46 | 6~9 |
|  | CODCr | 246 | 255 | 264 | 257 | 256 | 500 |
|  | BOD5 | 81.8 | 82.6 | 84.4 | 85.0 | 83.4 | 300 |
|  | NH3-N | 59.8 | 61.1 | 58.5 | 59.3 | 59.7 | - |
|  | SS | 86 | 84 | 90 | 92 | 88 | 400 |
|  | 动植物油 | 1.36 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 100 |

结果分析：根据表9.2-1统计结果显示，验收监测期间，废水总排口1#点pH两天日均在7.43-7.59之间，CODCr两天日均浓度分别为330mg/L和331mg/L，BOD5两天日均浓度分别为102mg/L和105mg/L，NH3-N两天日均浓度分别为52.3mg/L和51.9mg/L，SS两天日均浓度分别为86mg/L和90mg/L，动植物油两天日均浓度分别为2.44mg/L和2.43mg/L；废水总排口2#点pH两天日均在7.47-7.53之间，CODCr两天日均浓度分别为259mg/L和256mg/L，BOD5两天日均浓度分别为85.6mg/L和83.4mg/L，NH3-N两天日均浓度分别为60.0mg/L和59.7mg/L，SS两天日均浓度均为88mg/L，动植物油两天日均浓度分别为1.32mg/L和1.33mg/L；根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准标准，pH、COD、BOD5、悬浮物、动植物油、氨氮6项指标排放浓度均符合标准限值要求。

- （2）噪声监测结果

表9.2-2 噪声监测结果统计表 单位：dB（A）

| - 监测点位 | - 测点编号 | - 2020.5.11 |  | - 2020.5.12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 昼间 | - 夜间 | - 昼间 | - 夜间 |
| - 场界东侧 | N1 | 56.2 | 48.7 | 57.8 | 47.5 |
|  | N2 | 56.6 | 48.3 | 57.2 | 48.4 |
| - 场界南侧 | N3 | 56.1 | 48.5 | 58.2 | 48.9 |
|  | N4 | 57.6 | 49.0 | 58.9 | 48.5 |
| - 场界西侧 | N5 | 55.7 | 47.6 | 57.4 | 47.1 |
|  | N6 | 56.5 | 47.3 | 57.3 | 46.2 |
| - 场界北侧 | N7 | 55.4 | 46.3 | 55.8 | 46.2 |
|  | N8 | 55.6 | 46.3 | 55.4 | 45.4 |

- 结果分析：根据表9.2-2统计结果显示，验收监测期间，本项目场界昼间噪声在55.4dB(A)~558.9dB(A)之间，夜间噪声在45.4dB(A)~49.0dB(A)之间，本次验收监测厂界噪声监测结果满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的2类限值要求。

# 10 验收监测结论

## 10.1 施工期

- 经过对施工期的调查回顾，本项目在施工期间各项环保措施基本落实到位，施工期间未发生废气、废水、噪声、固废等污染物污染情况，项目在施工期与调试期间未受到周边居民的投诉。

## 10.2 运营期

- （1）废水监测结果

验收监测期间，废水总排口1#点pH两天日均在7.43-7.59之间，CODCr两天日均浓度分别为330mg/L和331mg/L，BOD5两天日均浓度分别为102mg/L和105mg/L，NH3-N两天日均浓度分别为52.3mg/L和51.9mg/L，SS两天日均浓度分别为86mg/L和90mg/L，动植物油两天日均浓度分别为2.44mg/L和2.43mg/L；废水总排口2#点pH两天日均在7.47-7.53之间，CODCr两天日均浓度分别为259mg/L和256mg/L，BOD5两天日均浓度分别为85.6mg/L和83.4mg/L，NH3-N两天日均浓度分别为60.0mg/L和59.7mg/L，SS两天日均浓度均为88mg/L，动植物油两天日均浓度分别为1.32mg/L和1.33mg/L；根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准标准，pH、COD、BOD5、悬浮物、动植物油、氨氮6项指标排放浓度均符合标准限值要求。

- （2）噪声监测结果

- 验收监测期间，本项目场界昼间噪声在55.4dB(A)~558.9dB(A)之间，夜间噪声在45.4dB(A)~49.0dB(A)之间，本次验收监测厂界噪声监测结果满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的2类限值要求。

- （3）固体废物调查结果

本项目产生的固体废物主要为商业活动、办公、员工和顾客生活垃圾以及餐厨垃圾，商业运营过程中产生的商品包装废弃物主要为纸箱、塑料等可回收材质。项目设置垃圾桶对固体废物进行收集，商业运营产生的固体废物与商业活动产生的生活垃圾由环卫部门统一清运。餐饮产生的厨余垃圾由专业单位进行处理。

## 10.3 建议

（1）认真及时做好对固体废物的转移工作，以免造成二次污染。

（2）严格把关商业入驻情况，避免在住宅楼和未设置油烟防治设施的商业综合楼内开设产生油烟污染的饮食业经营场所；如餐饮、娱乐及其他商业活动项目进驻时必须重新履行环保手续。

附图:

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目雨污管网图

附件:

附件1 项目立项备案文件

附件2 项目环评批复

附件3 项目验收监测委托书

附件4 项目施工期弃土情况说明

附件5 项目现场监测照片

附件6 项目验收检测报告

附件7 项目综合性验收文件

附件8 项目污水纳管协议

附件9 项目建设单位名称变更说明