铜陵金城码头及运输廊道升级改造工程（阶段性）

竣工环境保护验收意见

2023年12月16日，铜陵金城码头有限公司按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术规范，组织召开铜陵金城码头及运输廊道升级改造工程阶段性竣工环境保护验收会议。成立了竣工环境保护验收工作组（以下简称“验收组”），会议邀请3名专家组成专家组。建设单位汇报了该项目环境保护“三同时”执行情况，报告编制单位汇报了验收调查报告的编制情况，验收工作组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，验收工作组最终形成验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：铜陵金城码头及运输廊道升级改造工程

建设单位：铜陵金城码头有限公司

建设性质：改建

建设地点：本项目位于铜陵市长江右岸横港，上游距铜陵长江大桥约6公里，下游离承德州头4公里左右，地理坐标：东经117.755136°，北纬30.904694°，南侧为陆域配套设施。

建设规模：将金城码头一个既有泊位升级改造为一个10000吨级泊位，建设码头配套设施及皮带机廊道200米，设计年吞吐量为130万吨。货种为铜精矿。

（二）建设审批情况

本项目于2021年9月28日由铜陵市郊区发展和改革委员会备案，项目代码为：2109-340711-04-05-543561。2022年9月，铜陵金城码头有限公司委托安徽国信环境保护工程研究院编制完成《铜陵金城码头及运输廊道升级工程环境影响报告书》。该项目建设内容主要包括两部分：①将金城码头一个既有泊位升级改造为一个10000吨级泊位，建设码头配套设施及皮带机廊道。②延伸加长陆域皮带机运输廊道2432m。该项目已于2022年9月19日，取得铜陵市生态环境局文件批复文件《关于铜陵金城码头及运输廊道升级改造工程环境影响报告书的批复》铜环审(2022)22号。2023年10月19日重新领取排污许可证：91340700760832950T001Q。本项目中将金城码头一个既有泊位升级改造为一个10000吨级泊位，建设码头配套设施及皮带机廊道。已于2022年12月25日开工，2023年9月12日竣工。

（三）投资情况

该项目计划总投资18460万元，计划项目环保投资为349万元，占项目的1.89%。实际项目总投资5373.05万元，实际环保投资302万元，占比5.62%。

- 验收范围

- 本次验收范围为将金城码头一个既有泊位升级改造为一个10000吨级泊位，建设码头配套设施及皮带机廊道工程的主体工程和相关的配套设施。不包含运输廊道延伸工程，本次验收为阶段性验收。

二、项目变动情况

对照《铜陵金城码头及运输廊道升级改造工程环境影响报告书》及《关于铜陵金城码头及运输廊道升级改造工程环境影响报告书的批复》（铜陵市生态环境局，铜环审(2022)22号），本项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施建设情况与环评一致，参照《港口建设项目重大变动清单》并经验收监测及现场核查建设项目与《港口建设项目重大变动清单》对照表见下表。

表1 建设项目与《港口建设项目重大变动清单》对照表

| 序号 | 类别 | 港口建设项目重大变动清单 | 有无变动 | 是否属于重 大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 码头性质发生变动，如干散货、液体散货、集装箱、多用途件杂货、通用码头等各类码头之间的转化。 | 本项目为散货码头，与环评一致，未发生变动。 | 否 |
| 2 | 规模 | 配套运输码头建设项目工程泊位数量增加、等级提高、新增（罐区）等工程。 | 本项目将1个既有泊位升级改造为1个10000吨级散货进口泊位，与环评一致，发生变动。 | 否 |
| 3 |  | 配套运输码头建设项目设计通过能力增加30%及以上。 | 本项目实际年吞吐量为130万吨/年，与环评一致，未发生变动。 | 否 |
| 4 |  | 工程占地和用海面积（含陆域面积、水域面积、疏浚面积）。 | 本项目工程占地及水域占地与环评一致，未发生变动。 | 否 |
| 5 |  | 危险品储罐数量增加30%以上。 | 不涉及危险品储罐 | 否 |
| 6 | 地点 | 工程组中配套运输码头建设项目岸线、航道、防坡堤位置调整使得评价范围出现新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等。环境敏感区和要求更高的环境功能区 | 项目配套运输码头建设项目岸线与环评一致，未发生变动。陆域码头至金隆公司运输廊道未建设。评价范围内未出现新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等 | 否 |
| 7 |  | 集装箱危险品堆场位置发生变化导致环境风险增加。 | 不涉及 |  |
| 8 | 生产工艺 | 干散货配套运输码头建设项目装卸方式、堆场堆存方式发生变化，导致大气污染源强增大。 | 项目实际散货装卸方式与环评一致通过抓斗、皮带、汽车装卸，与环评一致，未发生变动 | 否 |
| 9 |  | 集装箱配套运输码头建设项目增加危险品箱装卸作业、洗箱作业或堆场。 | 不涉及 | 否 |
| 10 |  | 集装箱危险品装卸、堆场、液化配套运输码头建设项目新增危险品货类（国际危险品分类：9 类），或新增同一货类中毒性、腐蚀性、爆炸性更大的货种。 | 不涉及 | 否 |
| 11 | 环境保护措施 | 矿石配套运输码头建设项目堆场防尘、液化配套运输码头建设项目油气回收、集装箱配套运输码头建设项目压载水灭活等主要环境保护措施或环境风险防范措施弱化或降低。 | 项目环境保护措施与环评一致，未发生变动。 | 否 |

三、环保设施建设情况

- 3.1 施工期

- 3.1.1 施工期大气污染防治措施

本项目施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘。

施工期施工期产生的扬尘均为无组织间歇式排放的低矮面源。施工现场扬尘污染防治严格落实到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。

- 3.1.2 施工期废水污染防治措施

本项目施工期产生的废水污染物主要为施工人员生活污水、施工船舶油污水。

施工人员生活污水依托陆域化粪池收集处理后排放至市政污水管网。舶油污水由船上自带油水收集器收集，定期交由有油污水处理资质的单位接收上岸处理。废水不直接外排。

本项目于2022年12月25日开工，2023年9月12日竣工。沉桩、抛石等水下施工作业均安排在枯水期内完成，工期短，趸船主体在事先造好，运至项目地点进行安装，最大限度减少对江水的扰动，并在施工水域设置防污帘，减小沉桩、抛石等水下施工对水体水质的影响。在施工过程红办理水上作业公告，施工船舶悬挂信号标志，保证航运船舶安全及施工船舶作业安全，避免碰撞等交通安全事故发生。

- 3.1.3 施工期噪声污染防治措施

在作业区施工过程中，施工噪声污染问题是不可避免的，可主要采取以下措施尽量减轻施工噪声对周边声环境的影响。

（1）在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的有关规定，避免施工扰民事件的发生，同时在施工过程中施工单位设有专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响，夜间禁止施工。

（3）对于施工期间的材料运输、敲击等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。

（4）打桩机等高噪声设备安装消声器、隔声罩等降噪措施，选择低噪声施工方式和设备，尽量避开夜间和中午施工时段，必须进行夜间施工时，禁止高噪声作业行为。

- 3.1.4 施工期固废污染防治措施

本项目施工期间固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾

施工过程中产生的碎砖、石、砼块、黄沙等建筑垃圾，收集后作为地基的填筑料。施工中各种包装材料也需及时清理，对各类包装箱、袋等收集分类存放，统一运往废品收购站，不外排。

施工现场工人的生活垃圾实行集中堆放，收集后交由环卫处理。

- 3.1.5 施工期生态环境保护措施

1.调整施工期和优化施工方案，本项目直接涉水的桩基施工等的施工期进行优化，安排在12月至次年2月，严格控制施工范围，在施工水域设置防污帘，减小沉桩、抛石等水下施工对水体水质的影响，从而减少施工对鱼类及珍稀保护水生动物的不利影响。同时加强施工观测，避免对水生生物的伤害，制定水生生物保护方案，使施工人员在施工中能自觉保护珍稀水生动物，施工期间加强对工程河段周围水体的巡查，施工点派有专人进行嘹望。施工过程中，未发生直接伤害珍稀特有鱼类及其它保护水生动物的事件。

2.加强施工环境监控和管理

施工期对污染控制措施有以下几方面：

①生活垃圾不得随意排入水体，生活污水与生产污水禁排。生活垃圾集中堆放，由施工车辆送到城市垃圾场处理；

②施工用料的堆放远离水体，在材料堆放场四周挖明沟，挡墙等，防止被暴雨径流进入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施；

③严格控制施工范围，准确定位水下施工地点，尽量减少对水生生境的干扰。在水下施工时，禁止将污水、垃圾及船舶和其它施工机械的废油等污染物抛入水体，应收集后处理；

④对施工人员作必要的生态环境保护宣传教育，合理组织施工程序和施工机械，严格按照施工规范进行排水设计和施工。

3.施工期巡视及临时救护措施

施工期间金城码头加强对工程河段周围水体的巡查，施工点派专人进行巡视与嘹望，误伤保护动物的应急措施主要是通过监测，及时发现误伤个体，并进行救护。施工过程中，未发生直接伤害珍稀特有鱼类及其它保护水生动物的事件。

本项目已建成，施工期期间未发生居民投诉事件、未发生直接伤害珍稀特有鱼类及其它保护水生动物的事件，随着工程施工的完结，施工期期间水环境影响、环境空气影响、声环境影响、生态环境影响、固体废物环境影响已消失。

- 3.2 营运期

- 3.2.1 废气

本项目产生的大气污染物主要有码头装卸粉尘、转运扬尘等。

（1）本项目营运期运输车辆通过使用优质燃油、采用低排放的设备、加强管理等措施减少运输车辆废气。道路定期喷洒水及清扫路面控制二次扬尘。充分利用港区空地，加强港区及周围环境的绿化，发挥花草、树木的滞尘和降噪的作用。宜设防护林带，以降低自然气候条件对作业区起尘的影响。

（2）码头装卸作业时：

①装卸点装有合适的灰尘挡板和有效的喷雾装置；

②卸船的落料高度尽量接近卸料点；

③避免料槽过满产生溢漏。

（3）转运楼转接点符合如下要求：

①转接点为封闭式，转接点墙体采用200mm厚加气混凝土砌块，窗户采用双层中空玻璃，运行时窗户呈关闭状态；转接点内皮带机转载点，均采用封闭导料槽，导料槽内加装干雾抑尘喷头；

②皮带机进入转接点前设置雾化喷淋装置，增加散货物料湿度，减少粉尘产生；同时，在栈桥与转接点搭接处，用封闭棚对转接点的墙体洞口进行全封闭。

（4）船舶停靠环保措施

码头配套建设岸电设施。

- （5）港区外围及空地种植高大乔木，充分绿化，发挥绿化植物吸尘和美化环境的作用。

- 3.2.2 废水

本项目产生的废水主要有船舶含油污水、船舶生活污水、初期雨水、场区生活污水、码头平台及转运楼等冲洗水和车辆冲洗水。

船舶含油污水接收至码头船舶油污水专用储罐内，委托海事部门认可的环保船接收上岸处理；生活污水经化粪池排入市政污水管网，陆域初期雨水和拖洗废水经沉淀池#2处理，汇同码头初期雨水及冲洗水经沉淀池#1+一体式污水处理系统处置，部分回用于码头平台冲洗和道路抑尘，剩余部分排入市政污水管网；车辆冲洗水经沉淀池#3处理后回用，不外排。

- 3.2.3 噪声

码头营运后噪声污染主要来源于车辆、船舶的交通噪声和机械设备装卸、皮带运行等噪声。采取的防治措施如下：

（1）码头的抓斗卸船机、皮带运输机是较强噪声级的声污染源。选用先进的低噪声机械、设备，采取相应的减振措施。

（2）转接点为封闭式、皮带机加密封罩，为皮带廊道形式，廊道墙面采用50mm厚岩棉防水节能保温夹芯板，屋面采用60mm厚岩棉防水节能保温夹芯板，既防风、防雨、也可降噪；加强皮带机电机等维修管理和润滑，避免因机械损坏而引起异常噪声。

（3）合理安排作业时间，尽量避免夜间作业，同时应控制作业区内车速。船舶进入港区禁止鸣笛，并安排专人通过通信设施或其他设施方法引导，确保船舶航行安全。

（4）加强作业区绿化，在作业区周围和进出港道路以及作业区运输干道两侧，种植乔木和灌木绿化隔离林带，对进出港道路交通噪声采用禁止鸣笛、限速等措施，以减轻对周边环境的噪声影响。

- 3.2.4 固体废物

码头营运期的固体废物主要为船舶垃圾和陆域垃圾两部分。采取的治理措施如下：

（1）船舶垃圾主要为船员生活垃圾及卸货废弃物。生活垃圾主要是食物残渣、卫生清扫物、废旧包装袋、瓶罐等。卸货废弃物主要是甲板垃圾、废弃工具零件等。本项目在码头区设置船舶垃圾收集箱，收集后委托相关单位清运处理。

（2）陆域垃圾主要为港区生活垃圾、沉淀池污泥、废机油及其包装容器和废旧蓄电池等。其中港区生活垃圾交由环卫部门处置；沉淀池污泥收集后送至金隆铜业利用，废机油及其包装容器和废旧蓄电池暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位接收处置。

- 3.2.5  原有问题改进落实情况

- 表5-1 场区存在的环境问题及改进措施落实情况

| 序号 | 类别 | 存在的问题 | 改进措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 码头沉淀池现状采用敞开式；趸船及廊道部分围堰生锈 | 沉淀池需加盖；趸船及廊道部分围堰需修补 | 趸船及廊道进行升级，码头沉淀池改为密闭式。 |
| 2 | 废气 | 转运楼卸料点未采用喷淋 | 转运楼卸料点安装喷淋抑尘系统 | 转运楼卸料点已安装喷淋抑尘系统 |
| 3 | 噪声 | / | 加强码头管理，严禁码头作业区车、船鸣笛；对装卸机械设备，采取相应的减振措施；加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备运转不正常而造成高噪声污染的现象发生 | 已落实，严禁码头作业区车、船鸣笛；对装卸机械设备，采取相应的减振措施；加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态。 |
| 4 | 固废 | 无问题 | / | / |
| 5 | 风险 | 目前无风险防范预案，未配备相应的应急物资 | 配备灭火器等，配备风险应急物资，如隔油网、吸油毡等，并需完成风险应急预案的编制 | 已落实，已配备隔油网、吸油毡、灭火器等应急物资，已编制应急预案。 |

- 4 生态环境调查

- 4.1 施工期

本项目已建成，施工期间未发生居民投诉事件、未发生直接伤害珍稀特有鱼类及其它保护水生动物的事件，随着工程施工的完结，施工期期间水环境影响、环境空气影响、声环境影响、生态环境影响、固体废物环境影响已消失。

- 4.2 营运期

根据本项目建设内容及周围环境特征，本项目应保护的物种包括陆域生物物种及水域物种，陆域生物物种主要为绿化带上种植的灌木及草本植物，水域物种主要为浮游植物、浮游动物、底栖动物、鱼类等水生生物。

- ①对水生生物的影响

港口吞吐量与集疏运量的增加将造成船舶航行密度的急剧增加，对水生生物的影响主要在于以下两个方面：

①压缩水生生物的生存空间，影响水生生物的生存、繁殖。不断增加的往来船舶在长江干流航线航行及在港口码头停泊过程中，这将导致水生生物生活生存空间被占用与挤压，水生生物生存空间将受到限制，繁殖行为也会发生相应变化。

②船舶航行密度的增加，将会产生船舶噪声、强光等，进而对区域水生生物的正常活动造成干扰，船只运行的噪音和波浪造成鱼类的主动回避，主航道的鱼类将离开栖息地，但此影响是暂时的其影响程度不大；船只螺旋桨可能造成躲避不及时的鱼类的死亡和伤害，误伤一定数量的鱼类，这种影响和误伤的比例很小。

- ②对湿地鸟类的影响

对湿地鸟类的影响主要表现在船舶噪声对鸟类的干扰影响。

各类动物中，鸟类对噪声较为敏感。根据有关资料鸟类栖息地以外的周围背景噪声（如树叶摇动）平均为45dB（A），而鸟巢内的本底噪声一般为56～60dB（A）。当噪声值低于60dB（A）时，巢内的鸟类将感受不到噪声影响。工程运行期间，在航道内过往的船只会产生一定的噪声，根据本报告中运行期噪声预测结果，1000t级货运船舶运行时，距离船舷2m处的噪声即可衰减至55dB（A）；在鸣笛的情况下，按《内河船舶噪声级规定》的相关要求，舶船内噪声最大值在65~110dB（A）之间，在125m以内可衰减至60dB（A）。因此，在控制鸣笛的情况下，船舶行驶的噪声对周边动物基本无不利影响；在不控制鸣笛的情况下，对鸟类较为集中的区域会有一定程度的不利影响。

同时工程实施前后河段水位基本没有变化；更不会影响到下游河段的水文情势，不会引起下游湿地的水文变化，不会影响湿地植物及鸟类的生存环境。

- ③对渔业资源的影响

工程所在江段近岸水域为规划的铜陵港口岸线，港区现状为上段7号码头、金德码头，下游有东苑码头、兴港码头等。工程江段自然岸线已变化成为人工构筑物即港口码头构筑物岸线，近岸水域不是鱼类产卵繁殖区及主要的索饵场，本江段多年来已未形成过渔汛，加之长江水域已经全流域禁渔，本工程建设基本不会对渔业产生影响。

- ④对珍稀动物的影响

- 中华鲟

- 中华鲟洄游通道位于江中深水区域，距离码头约30m左右，加之码头工程阻水面积与占长江过水面积的比例均很小，对其洄游通道不会造成明显不利影响。进港船舶噪声及港区运营噪声会使鱼类会产生本能的回避反应，干扰了中华鲟洄游。因此，需加强到港船舶的管理，进入港区后禁止鸣笛；港区内设备应优先选用低噪、减振设备。同时，船舶螺旋桨产生的尾流会导致局部水体悬浮物增多，影响鱼类的呼吸功能；但产生悬浮物量有限，故对中华鲟幼鱼的洄游无明显影响。

- 江豚

根据资料调研，长江江豚偏好生境的生境因子具有以下特征：（1）支流河口、湖口与长江交汇处或洲滩附近，河道常弯曲，水流速度相对缓慢；（2）水深3~20米，河床坡度平缓；（3）底质——淤泥，有机物质丰富，水中浮游生物量较大；（4）食物——常见大群小型鱼类，如餐条等；（5）植被——沿岸植物茂盛。码头建成后岸线特征与江豚偏好生境差异较大，无论是觅食活动还是日常活动，码头前沿均不是江豚活动的适宜生境，且江豚对于大型船舶具有趋避性。对江豚的影响较小。

- 4.3 污染影响调查

- 4.3.1 环境空气影响

本项目产生的大气污染物主要有码头装卸粉尘、转运扬尘等。

本项目营运期运输车辆通过使用优质燃油、采用低排放的设备、加强管理等措施减少运输车辆废气。道路定期喷洒水及清扫路面控制二次扬尘。充分利用港区空地，加强港区及周围环境的绿化，发挥花草、树木的滞尘和降噪的作用。宜设防护林带，以降低自然气候条件对作业区起尘的影响。码头装卸点、转接点配置雾化喷淋抑尘装置；采用封闭式皮带机廊道。对周围环境影响较小。

- 4.3.2 声环境影响

根据验收期间检测结果可知，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，码头西侧临长江航道侧执行4类标准。

- 4.3.2 废水

本项目产生的废水主要有船舶含油污水、船舶生活污水、初期雨水、场区生活污水、码头平台及转运楼等冲洗水和车辆冲洗水。

船舶含油污水接收至码头船舶油污水专用储罐内，委托海事部门认可的环保船接收上岸处理；生活污水经化粪池排入市政污水管网，陆域初期雨水和拖洗废水经沉淀池#2处理，汇同码头初期雨水及冲洗水经沉淀池#1+一体式污水处理系统处置，部分回用于码头平台冲洗和道路抑尘，剩余部分排入市政污水管网；车辆冲洗水经沉淀池#3处理后回用，不外排。

- 4.3.3 固体废弃物影响

码头营运期的固体废物主要为船舶垃圾和陆域垃圾两部分。采取的治理措施如下：

（1）船舶垃圾主要为船员生活垃圾及卸货废弃物。生活垃圾主要是食物残渣、卫生清扫物、废旧包装袋、瓶罐等。卸货废弃物主要是甲板垃圾、废弃工具零件等。本项目在码头区设置船舶垃圾收集箱，收集后委托相关单位清运处理。

（2）陆域垃圾主要为港区生活垃圾、沉淀池污泥、废机油及其包装容器和废旧蓄电池等。其中港区生活垃圾交由环卫部门处置；沉淀池污泥收集后送至金隆铜业利用，废机油及其包装容器和废旧蓄电池暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位接收处置。

本项目固废均得到有效处置，不会对环境产生二次污染。

六、验收结论

通过调查可知，建设项目进行了环境影响评价，履行了环境影响审批手续，执行了“三同时”制度。在工程施工期和投入运行以来，建设单位具有环保意识和责任感，从环境管理和监督的角度出发，在设计、施工、建设管理等方面和运行期采取了切实有效的环境保护措施，对周围环境的影响较小。总体可以满足环境保护的要求，因此按照国家环境保护部关于建设项目竣工环境保护验收的规定，工程已具备工程竣工环境保护验收条件。验收组成员认为铜陵金城码头及运输廊道升级改造工程（阶段性）竣工环境保护验收合格。

七、公司承诺

在工程运行期间，继续加强管理，做好巡视、养护等工作，避免工程运行期间对环境产生新的影响。

铜陵金城码头有限公司

2023年12月27日